MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

al REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ

ȘI MICROELECTRONICĂ

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Защитная записка

к курсовому проекту

Тема: HELIOS v2.4 — двухосевой солнечный трекер
с реалтайм-телеметрией и 3D-веб-дашбордом

Executant:   Hamuev O.

Grupa academică:  CR-233

/____________________/

A verificat:  Calmîcov I.

/____________________/

Репозиторий: github.com/HamuevOleg/Helios_Solar_System

Wokwi-симуляция: wokwi.com/projects/464027932343711745

Chișinău 2026

СОДЕРЖАНИЕ

# НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ дополняет основной отчёт по курсовому проекту HELIOS v2.4 и предназначен для сопровождения публичной защиты работы. В отличие от отчёта, концентрирующегося на обосновании архитектурных и технологических решений, данная записка фокусируется на трёх практических аспектах:

• пошаговая инструкция запуска полного стека (firmware + backend + frontend) на чистой Windows-машине;

• доступ к работающей онлайн-симуляции Wokwi с описанием схемы устройства и её электрических подключений;

• детальный построчный разбор прошивки ESP32 с указанием конкретных мест, в которых формируются и принимаются сетевые запросы между микроконтроллером и серверной частью.

Документ построен в порядке практического использования: сначала читатель учится запускать систему, затем наблюдает её в работе через Wokwi, и наконец погружается в код, чтобы понимать каждую строку прошивки и сетевого моста.

# 1. ЗАПУСК ПРОЦЕССА

HELIOS v2.4 — распределённое приложение, состоящее из трёх независимых процессов: симуляции ESP32 в Wokwi, HTTP/WebSocket-сервера на Bun + ElysiaJS и Vite-фронтенда на React. Чтобы корректно запустить полный стек, необходимо последовательно выполнить шаги, описанные ниже.

## 1.1 Требования к окружению

Перед запуском проекта необходимо убедиться, что на машине установлены следующие компоненты. Минимально требуется ОС Windows 10/11 (проект также проверен на macOS и Linux при условии замены .bat-скриптов на эквивалентные shell-команды), процессор x86-64 и ~3 ГБ свободного места на диске для всех инструментов.

| Компонент | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Bun | 1.3+ | рантайм и пакетный менеджер для backend / frontend |
| arduino-cli | 1.4.1+ | компиляция прошивки ESP32 в бинарный .bin |
| ESP32 core | 3.3.8 | плата ESP32 для arduino-cli (ledcAttach API 3.x) |
| wokwi-cli | 0.26.1+ | локальный запуск Wokwi-симуляции (требует CI-токен) |
| Git | 2.40+ | клонирование репозитория |
| Chrome/Firefox | любая свежая | просмотр веб-интерфейса на localhost:5173 |

## 1.2 Клонирование репозитория

Исходный код проекта размещён в публичном репозитории GitHub. Для получения локальной копии необходимо открыть PowerShell и выполнить:

powershell · клонирование

git clone https://github.com/HamuevOleg/Helios_Solar_System.git

cd Helios_Solar_System

## 1.3 Получение Wokwi CI-токена

Локальный запуск Wokwi-симуляции выполняется через утилиту wokwi-cli, которая требует CI-токен, выпускаемый на сайте wokwi.com. Токен бесплатен и привязан к учётной записи разработчика. Алгоритм получения:

1. открыть в браузере https://wokwi.com/dashboard/ci;

2. авторизоваться через Google, GitHub или email;

3. нажать кнопку «Create token», задать произвольное имя (например, HELIOS-defence);

4. скопировать значение токена в безопасное место — повторно его посмотреть невозможно;

5. установить переменную окружения WOKWI_CLI_TOKEN перед запуском симуляции.

powershell · экспорт токена для текущей сессии

$env:WOKWI_CLI_TOKEN = "wok_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

## 1.4 Установка инструментария

Bun устанавливается одной командой PowerShell. После установки путь к исполняемому файлу bun.exe прописывается в %USERPROFILE%\.bun\bin и автоматически добавляется в PATH:

powershell · Bun

powershell -c "irm bun.sh/install.ps1 ¦ iex"

bun --version # ожидается 1.3.x

arduino-cli можно установить через winget — официальный пакетный менеджер Windows:

powershell · arduino-cli + ESP32 core 3.3.8 + 3 библиотеки

winget install ArduinoSA.CLI --accept-package-agreements --accept-source-agreements

arduino-cli config init --overwrite

arduino-cli config set board_manager.additional_urls \

"https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json"

arduino-cli core update-index

arduino-cli core install esp32:esp32@3.3.8

arduino-cli lib install "ESP32Servo" "PubSubClient" "ArduinoJson"

wokwi-cli — это standalone-бинарный файл, его удобно положить рядом с проектом и не добавлять в PATH:

powershell · wokwi-cli

Invoke-WebRequest \

-Uri "https://github.com/wokwi/wokwi-cli/releases/download/v0.26.1/wokwi-cli-win-x64.exe" \

-OutFile "C:\arduino\wokwi-cli.exe"

& "C:\arduino\wokwi-cli.exe" --version

## 1.5 Установка зависимостей проекта

Зависимости фронтенда и бэкенда устанавливаются через bun install. Корневой package.json содержит вспомогательный скрипт install:all, который проходит по всем подпапкам:

powershell · установка npm-зависимостей

bun install:all

# или вручную:

cd backend && bun install

cd ../frontend && bun install

## 1.6 Сборка прошивки

Прошивка компилируется arduino-cli в обычный ESP32 .bin-файл. Важно: путь до папки sketch не должен содержать кириллицу — gcc, входящий в ESP32-core, не работает с не-ASCII символами. Поэтому скетч копируется во временную папку C:\arduino\sketch\helios:

powershell · сборка .bin

# скопировать firmware/* во временную ASCII-папку и переименовать .ino в helios.ino

mkdir C:\arduino\sketch\helios

copy firmware\* C:\arduino\sketch\helios\

ren C:\arduino\sketch\helios\sketch.ino helios.ino

arduino-cli compile \

--fqbn esp32:esp32:esp32 \

--build-path C:\arduino\build \

C:\arduino\sketch\helios

Результат: C:\arduino\build\helios.ino.bin (~ 950 КБ, 72 % flash). Рядом создаётся helios.ino.elf — необходим для wokwi-cli, чтобы понимать соответствие адресов символам прошивки.

## 1.7 Запуск бэкенда и фронтенда

Бэкенд поднимается на порту 8787, фронтенд — на 5173. Обычно их запускают в отдельных терминалах:

powershell · backend + frontend

# терминал 1 — backend

cd backend

bun run dev

# ╔════════════════════════════════════════════════╗

# ║ HELIOS backend ║

# ║ http://localhost:8787 ║

# ║ ws://localhost:8787/ws ║

# ║ device: helios-001 ║

# ╚════════════════════════════════════════════════╝

# терминал 2 — frontend

cd frontend

bun run dev

# VITE v5.4.21 ready in 995 ms

# ➜ Local: http://localhost:5173/

## 1.8 Запуск симуляции Wokwi

Для локального запуска симуляции скетча в Wokwi-cli достаточно одной команды. Файл wokwi.toml уже находится в подпапке C:\arduino\sketch\helios и указывает на собранный .bin/.elf:

powershell · wokwi-cli

$env:WOKWI_CLI_TOKEN = "wok_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

& "C:\arduino\wokwi-cli.exe" --timeout 7200000 --timeout-exit-code 0 \

--serial-log-file C:\arduino\serial.log \

C:\arduino\sketch\helios

В консоли появятся строки загрузки ESP32 (ROM-bootloader, SPI-flash boot), затем баннер прошивки и периодическая телеметрия каждые 2 секунды. Wokwi автоматически подключает симулированную сеть Wi-Fi Wokwi-GUEST, поэтому прошивка успешно достигает публичного MQTT-брокера broker.hivemq.com.

## 1.9 Альтернатива: start.bat / stop.bat

Для удобства в корне репозитория лежат два .bat-файла. start.bat запускает backend и frontend в отдельных окнах cmd, выполнив при необходимости bun install. stop.bat завершает процессы, занимающие порты 8787 и 5173, через netstat + taskkill. Wokwi-cli они не запускают — симуляцию по-прежнему нужно поднять отдельной командой.

powershell · быстрый старт через bat

# двойной клик в проводнике или из консоли:

.\start.bat

# когда работа закончена:

.\stop.bat

## 1.10 Что должно отобразиться после запуска

При корректной работе всех трёх процессов поведение системы соответствует таблице ниже. Если какой-то из индикаторов не соответствует ожидаемому, следует начать диагностику с проверки соединения соответствующего слоя.

| Индикатор | Где смотреть | Норма |
| --- | --- | --- |
| Wokwi serial log | окно wokwi-cli | === HELIOS v2.4 — full firmware online === |
| Wi-Fi подключение | serial log | [wifi] connected, IP=10.13.37.2 |
| MQTT подключение | serial log | [mqtt] connecting... OK |
| Бэйдж WS LINK | http://localhost:5173, правый верхний угол | зелёный |
| Бэйдж BROKER | там же | зелёный |
| Бэйдж DEVICE | там же | зелёный |
| Sensors блок | правая колонка UI | значения 0..4095, обновляются ~2 раза/сек |
| 3D-сцена | центральная панель UI | трекер с панелью, солнце, трава |

# 2. ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ И СХЕМА WOKWI

## 2.1 Публичная ссылка на симуляцию

Полностью рабочая копия прошивки опубликована в открытом виде на сайте Wokwi. По указанной ссылке открывается интерактивный симулятор, в котором уже подключены все периферийные устройства и загружен последний бинарный файл прошивки. Достаточно нажать зелёную кнопку Play («Run the simulation») в левом верхнем углу — устройство начнёт работать в браузере без каких-либо локальных установок.

https://wokwi.com/projects/464027932343711745

В правом нижнем углу страницы Wokwi отображает виртуальный последовательный монитор Serial Monitor, который повторяет то же содержимое, что и serial.log при локальном запуске. Это удобно для демонстрации работы прошивки прямо во время защиты: можно крутить ползунки потенциометров и сразу видеть, как меняются дифференциалы и углы сервоприводов.

## 2.2 Описание схемы устройства

Электрическая схема описана в декларативном JSON-формате в файле firmware/diagram.json. Wokwi автоматически рисует её визуально, а внутри хранит просто список деталей и проводных соединений. Состав схемы приведён в таблице.

| Деталь | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit-C v4 | 1 | основной контроллер, выполняет прошивку |
| Wokwi Potentiometer | 5 | 4 имитируют LDR-фотодатчики + 1 — напряжение солнечной панели |
| Wokwi Servo (SG90) | 2 | азимут (горизонтальный поворот) и элевация (наклон) |
| Wokwi LED (yellow) | 1 | индикатор точности трекинга (PWM-яркость) |
| Wokwi Resistor 220 Ω | 1 | токоограничивающий для светодиода |

## 2.3 Подключение пинов ESP32

Все периферийные устройства подключены к ESP32 по схеме, описанной в config.h. Использованы только пины, поддерживающие нужные функции: для АЦП — порты с подключённым модулем ADC1 (GPIO 32–36 на DevKit-C v4), для ШИМ-сигнала серво — стандартные пины 25/26, для управления светодиодом — GPIO 27. Полный список соответствий приведён ниже.

| Пин ESP32 | Деталь | Функция |
| --- | --- | --- |
| GPIO 34 | pot1 (LDR Top-Left) | аналоговый вход ADC1 ch.6, 12-bit |
| GPIO 35 | pot2 (LDR Top-Right) | аналоговый вход ADC1 ch.7 |
| GPIO 32 | pot3 (LDR Bot-Left) | аналоговый вход ADC1 ch.4 |
| GPIO 33 | pot4 (LDR Bot-Right) | аналоговый вход ADC1 ch.5 |
| GPIO 36 | pot5 (Solar Voltage) | аналоговый вход ADC1 ch.0 (VP) |
| GPIO 25 | servoAz (азимут) | PWM, 50 Гц, диапазон 500..2400 μs |
| GPIO 26 | servoEl (элевация) | PWM, 50 Гц, диапазон 500..2400 μs |
| GPIO 27 | LED (через 220 Ω) | LEDC ШИМ, 5 кГц, 8-bit |
| 3V3 / GND | питание потенциометров | — |
| VIN | питание сервоприводов | симулированные 5 В |

## 2.4 Что можно наблюдать в симуляции

Wokwi предоставляет интерактивную модель устройства в реальном времени. На полотне симулятора видны все 5 потенциометров, два сервопривода и светодиод. При нажатии Play прошивка начинает работать так же, как на реальном ESP32:

• Сервоприводы плавно вращаются по углам азимута и элевации в зависимости от показаний LDR. При равномерной освещённости (все потенциометры в центре) дифференциалы близки к нулю, и сервоприводы остаются на месте.

• Если повернуть, например, верхние потенциометры в большее значение, чем нижние — алгоритм поймёт это как «больше света сверху» и поднимет элевацию. Аналогично для левых/правых пар по азимуту.

• Светодиод горит ярче, когда суммарная ошибка трекинга мала (близко к идеальной ориентации). По мере отклонения от цели его яркость постепенно гаснет.

• Если убрать освещённость во всех четырёх LDR ниже порога NIGHT_THRESHOLD = 200, трекер автоматически переходит в режим PARKED — панель опускается в горизонтальное положение.

Параллельно с визуализацией Wokwi выводит в Serial Monitor строку состояния каждые 2 секунды. Это удобно для демонстрации логики прошивки на защите, поскольку показывает все ключевые внутренние переменные за один взгляд:

serial monitor · пример строки состояния

[ONLINE ¦AUTO] LDR=1949/2202/1855/1938 dV= +91 dH= -63 az= 53 el= 22 LED=246 DZ=50 SV=1997

[ONLINE ¦AUTO] LDR=2095/2103/2072/2005 dV= +61 dH= +29 az= 65 el= 23 LED=250 DZ=50 SV=1946

[ONLINE ¦AUTO] LDR=2247/2060/1964/2093 dV=+125 dH= +29 az= 18 el= 15 LED=246 DZ=50 SV=1944

Поля строки означают: статус соединения, режим трекера, текущие фильтрованные значения четырёх LDR, дифференциалы vertical / horizontal, текущие углы сервоприводов az/el, яркость индикаторного LED, текущая deadzone и значение солнечного напряжения. Эта же информация в формате JSON отправляется по MQTT в брокер каждые 500 мс.

## 2.5 Локальный запуск (вне браузера)

Помимо публичной онлайн-симуляции, проект можно запускать и локально через wokwi-cli, как описано в разделе 1.8. Это даёт несколько преимуществ для разработки: возможность писать собственные сценарии тестирования (через флаг --scenario), запись serial-лога в файл, программный анализ работы прошивки и интеграцию с CI-системами. Для демонстрации работы во время защиты онлайн-вариант предпочтительнее, так как не требует наличия токена и зависимостей у проверяющего.

# 3. ЗАЩИТА КОДА

## 3.1 Структура прошивки

Прошивка организована по принципу единой ответственности: каждый файл отвечает за одну подсистему. Главный .ino-файл является «оркестратором» — он лишь инициализирует модули и периодически вызывает их функции. Никакая бизнес-логика в нём не пишется. Карта модулей приведена в таблице.

| Файл | Назначение | Зависит от |
| --- | --- | --- |
| sketch.ino | точка входа, setup / loop, оркестрация модулей | все ниже |
| config.h | константы: пины, тайминги, пороги, Wi-Fi, MQTT | — |
| sensors.h/.cpp | чтение ADC, EMA-фильтр, расчёт дифференциалов | config.h |
| tracker.h/.cpp | алгоритм слежения, сервоприводы, LED, режимы | sensors.h, config.h |
| network.h/.cpp | Wi-Fi, MQTT-клиент, LWT, callback, реконнект | config.h |
| telemetry.h/.cpp | JSON-сериализация телеметрии, парсер команд | sensors, tracker, network |

## 3.2 sketch.ino — точка входа и главный цикл

Файл sketch.ino содержит две функции, обязательные для всех Arduino-программ: setup() выполняется один раз при включении устройства, loop() вызывается бесконечно. В нашей реализации setup() инициализирует подсистемы в правильном порядке, а loop() работает по принципу «кооперативной многозадачности»: внутри одного итерационного цикла планируется выполнение нескольких задач с разной периодичностью, без использования RTOS-задач.

firmware/sketch.ino · setup()

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(200);

Serial.println(F("=== HELIOS v2.4 — full firmware online ==="));

sensorsInit(); // 1. ADC + начальные EMA

trackerInit(); // 2. серво, LED PWM

telemetryInit(); // 3. зарезервировано

networkInit(telemetryHandleControl); // 4. Wi-Fi + MQTT + callback

}

Передача telemetryHandleControl в networkInit() — это инверсия зависимостей: модуль network ничего не знает о telemetry, но получает callback-функцию, которая будет вызвана при поступлении управляющей команды. Это позволяет в будущем заменить telemetry-модуль, не трогая network.

firmware/sketch.ino · loop() (сокращённо)

void loop() {

const unsigned long now = millis();

networkLoop(); // обработка MQTT-loop

if (now - lastLoopTick < LOOP_DELAY_MS) return;

lastLoopTick = now;

const SensorData s = sensorsRead();

const Differentials diff = sensorsComputeDifferentials(s);

trackerUpdate(s, diff);

if (now - lastTelemetryTick >= TELEMETRY_PERIOD) {

lastTelemetryTick = now;

if (networkIsConnected()) {

telemetryPublish(s, diff, trackerGetState()); // ← PUBLISH в MQTT

}

}

if (now - lastSerialTick >= SERIAL_PERIOD) {

lastSerialTick = now;

Serial.printf("[%s¦%s] LDR=... dV=... az=... ...\n", ...);

}

}

Ключевая идея — отсутствие блокирующих delay(). Все таймауты реализованы через сравнение текущего millis() с метками lastLoopTick / lastTelemetryTick / lastSerialTick. Это позволяет одновременно обслуживать MQTT-loop (требует частых вызовов networkLoop), читать сенсоры (100 мс), публиковать телеметрию (500 мс) и логировать в serial (2000 мс). Если бы где-то стоял delay(), MQTT-соединение быстро отвалилось бы по keep-alive timeout.

## 3.3 config.h — централизованные настройки

Все «магические числа» прошивки вынесены в единый заголовочный файл config.h, чтобы их можно было изменить в одном месте, не пересобирая остальной код. Файл разбит на логические секции по комментариям.

firmware/config.h

// Pins

#define PIN_LDR_TL 34

#define PIN_LDR_TR 35

#define PIN_LDR_BL 32

#define PIN_LDR_BR 33

#define PIN_SOLAR_V 36

#define PIN_SERVO_AZ 25

#define PIN_SERVO_EL 26

#define PIN_LED_OUT 27

// Algorithm

#define DEADZONE 50 // мёртвая зона дифференциалов, 0..4095

#define SERVO_STEP 1 // шаг сервопривода в градусах

#define SERVO_SMOOTH_MS 30 // интервал плавного движения

#define NIGHT_THRESHOLD 200 // ниже = ночь

#define NIGHT_CHECK_MS 60000 // проверка ночи раз в минуту

#define LOOP_DELAY_MS 50 // период главного цикла

#define TELEMETRY_PERIOD 500 // период публикации в MQTT

// EMA

#define EMA_ALPHA 0.30f

#define ADC_SAMPLES 8

// Servo limits

#define AZ_MIN 0

#define AZ_MAX 180

#define EL_MIN 10

#define EL_MAX 170

// Park position

#define PARK_AZ 90

#define PARK_EL EL_MIN

// LED PWM (Arduino-ESP32 core 3.x: pin-based API)

#define LED_PWM_CHANNEL 0

#define LED_PWM_FREQ 5000

#define LED_PWM_BITS 8

// Network

#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"

#define WIFI_PASS ""

#define MQTT_HOST "broker.hivemq.com"

#define MQTT_PORT 1883

#define DEVICE_ID "helios-001"

// Topics

#define TOPIC_TELEMETRY "helios/helios-001/telemetry"

#define TOPIC_CONTROL "helios/helios-001/control"

#define TOPIC_STATUS "helios/helios-001/status"

Особенно важно семейство «алгоритмических» констант: DEADZONE и SERVO_STEP вместе определяют чувствительность трекинга. Большая deadzone приводит к «спокойному» поведению (трекер игнорирует мелкие колебания), маленькая — к нервному. NIGHT_THRESHOLD выбран эмпирически по реальным показаниям LDR в темноте при питании 3.3 В.

## 3.4 sensors.h / sensors.cpp — чтение АЦП и фильтрация

Этот модуль решает классическую проблему всех Arduino-проектов с фотодатчиками: показания LDR через 12-битный АЦП ESP32 имеют значительный шум, отчего сервоприводы дёргаются на месте. В HELIOS применяется двухэтапная фильтрация: усреднение 8 последовательных выборок (борьба с высокочастотным шумом) и экспоненциальное скользящее среднее EMA с α = 0.30 (борьба с низкочастотными скачками).

firmware/sensors.h · публичный API

struct SensorData {

int tl, tr, bl, br; // 4 LDR (0..4095)

int solarV; // напряжение панели (0..4095)

};

struct Differentials {

int vertical; // >0 верхняя пара ярче нижней → поднять элевацию

int horizontal; // >0 левая пара ярче правой → повернуть азимут влево

};

void sensorsInit();

SensorData sensorsRead();

Differentials sensorsComputeDifferentials(const SensorData& s);

firmware/sensors.cpp · инициализация

static int sampleAverage(int pin) {

uint32_t sum = 0;

for (int i = 0; i < ADC_SAMPLES; i++) {

sum += analogRead(pin);

}

return (int)(sum / ADC_SAMPLES);

}

void sensorsInit() {

analogReadResolution(12);

analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_TL, ADC_11db);

analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_TR, ADC_11db);

analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_BL, ADC_11db);

analogSetPinAttenuation(PIN_LDR_BR, ADC_11db);

analogSetPinAttenuation(PIN_SOLAR_V, ADC_11db);

emaTl = (float)sampleAverage(PIN_LDR_TL); // прогрев фильтров

emaTr = (float)sampleAverage(PIN_LDR_TR);

emaBl = (float)sampleAverage(PIN_LDR_BL);

emaBr = (float)sampleAverage(PIN_LDR_BR);

emaSv = (float)sampleAverage(PIN_SOLAR_V);

}

firmware/sensors.cpp · чтение и дифференциалы

SensorData sensorsRead() {

int rawTl = sampleAverage(PIN_LDR_TL);

...

// EMA: новое = α*текущее + (1-α)*предыдущее

emaTl = EMA_ALPHA * rawTl + (1.0f - EMA_ALPHA) * emaTl;

emaTr = EMA_ALPHA * rawTr + (1.0f - EMA_ALPHA) * emaTr;

emaBl = EMA_ALPHA * rawBl + (1.0f - EMA_ALPHA) * emaBl;

emaBr = EMA_ALPHA * rawBr + (1.0f - EMA_ALPHA) * emaBr;

emaSv = EMA_ALPHA * rawSv + (1.0f - EMA_ALPHA) * emaSv;

SensorData d;

d.tl = (int)emaTl; d.tr = (int)emaTr;

d.bl = (int)emaBl; d.br = (int)emaBr;

d.solarV = (int)emaSv;

return d;

}

Differentials sensorsComputeDifferentials(const SensorData& s) {

Differentials diff;

diff.vertical = (s.tl + s.tr) / 2 - (s.bl + s.br) / 2;

diff.horizontal = (s.tl + s.bl) / 2 - (s.tr + s.br) / 2;

return diff;

}

Формула EMA в виде y[n] = α·x[n] + (1−α)·y[n−1] хорошо известна как однополюсный IIR-фильтр первого порядка. При α = 0.30 эффективная постоянная времени составляет τ ≈ 3 итерации (≈ 300 мс при частоте чтения 100 мс), что даёт хороший баланс между «гладкостью» и реактивностью.

## 3.5 tracker.h / tracker.cpp — алгоритм трекинга

Tracker — ядро прошивки. Он принимает на вход отфильтрованные показания сенсоров с дифференциалами, обновляет внутреннее состояние, отдаёт команды сервоприводам и управляет LED-индикатором точности.

firmware/tracker.h · публичный API

enum TrackerMode {

MODE_AUTO = 0, // автоматическое слежение по LDR

MODE_MANUAL = 1, // ручное управление через MQTT-команды

MODE_PARKED = 2 // ночной режим, панель в нейтральном положении

};

struct TrackerState {

TrackerMode mode;

int currentAz, currentEl; // текущая позиция серво

int targetAz, targetEl; // целевая позиция (куда стремимся)

int ledBrightness; // 0..255

int deadzone; // изменяется через MQTT-команду

};

void trackerInit();

void trackerUpdate(const SensorData& s, const Differentials& diff);

TrackerState trackerGetState();

void trackerSetMode(TrackerMode mode);

void trackerSetManualTarget(int az, int el);

void trackerSetDeadzone(int dz);

firmware/tracker.cpp · trackerInit()

void trackerInit() {

// ESP32 core 3.x: pin-based ledcAttach (без явного канала)

ledcAttach(PIN_LED_OUT, LED_PWM_FREQ, LED_PWM_BITS);

ledcWrite(PIN_LED_OUT, 0);

ESP32PWM::allocateTimer(0);

ESP32PWM::allocateTimer(1);

servoAz.setPeriodHertz(50);

servoEl.setPeriodHertz(50);

servoAz.attach(PIN_SERVO_AZ, 500, 2400); // SG90: 500–2400 μs

servoEl.attach(PIN_SERVO_EL, 500, 2400);

state.currentAz = state.targetAz = PARK_AZ;

state.currentEl = state.targetEl = PARK_EL;

servoAz.write(state.currentAz);

servoEl.write(state.currentEl);

}

firmware/tracker.cpp · trackerUpdate() — ядро алгоритма

void trackerUpdate(const SensorData& s, const Differentials& diff) {

if (state.mode == MODE_MANUAL) {

state.ledBrightness = 0;

ledcWrite(PIN_LED_OUT, 0);

smoothMove(); // только плавно тянемся к target

return;

}

if (state.mode == MODE_PARKED) {

if (millis() - lastNightCheck > NIGHT_CHECK_MS) {

lastNightCheck = millis();

if (!isNight(s)) state.mode = MODE_AUTO; // рассвет → авто

}

state.ledBrightness = 0;

ledcWrite(PIN_LED_OUT, 0);

smoothMove();

return;

}

// MODE_AUTO:

if (isNight(s)) {

state.mode = MODE_PARKED;

state.targetAz = PARK_AZ;

state.targetEl = PARK_EL;

lastNightCheck = millis();

return;

}

// если ошибка по вертикали выше deadzone — двинуть цель элевации

if (abs(diff.vertical) > state.deadzone) {

if (diff.vertical > 0 && state.targetEl < EL_MAX) state.targetEl += SERVO_STEP;

else if (diff.vertical < 0 && state.targetEl > EL_MIN) state.targetEl -= SERVO_STEP;

}

// аналогично по горизонтали

if (abs(diff.horizontal) > state.deadzone) {

if (diff.horizontal > 0 && state.targetAz > AZ_MIN) state.targetAz -= SERVO_STEP;

else if (diff.horizontal < 0 && state.targetAz < AZ_MAX) state.targetAz += SERVO_STEP;

}

smoothMove();

updateLedIndicator(diff);

}

firmware/tracker.cpp · плавное движение серво

static void smoothMove() {

if (millis() - lastSmoothMove < SERVO_SMOOTH_MS) return;

lastSmoothMove = millis();

if (state.currentAz < state.targetAz) state.currentAz++;

else if (state.currentAz > state.targetAz) state.currentAz--;

if (state.currentEl < state.targetEl) state.currentEl++;

else if (state.currentEl > state.targetEl) state.currentEl--;

servoAz.write(state.currentAz);

servoEl.write(state.currentEl);

}

Функция smoothMove() важна не только эстетически: резкие скачки на 5–10 градусов привели бы к большому пусковому току сервопривода, что в реальной установке могло бы посадить блок питания. В симуляции это незаметно, но привычка писать корректный код переносится в реальный мир без переписывания.

## 3.6 network.h / network.cpp — Wi-Fi и MQTT

Этот модуль инкапсулирует всю сетевую часть прошивки. Он подключается к Wi-Fi-точке Wokwi-GUEST, поддерживает MQTT-соединение с публичным брокером HiveMQ, переподключается при разрыве, публикует Last Will and Testament при подключении и передаёт принятые сообщения «выше» через callback.

firmware/network.h · публичный API

using ControlHandler = std::function<void(const String& payload)>;

void networkInit(ControlHandler onControl);

void networkLoop();

bool networkIsConnected();

bool networkPublish(const char* topic, const char* payload, bool retain = false);

bool networkPublish(const char* topic, const String& payload, bool retain = false);

firmware/network.cpp · connectMqtt() с LWT

static bool connectMqtt() {

Serial.print(F("[mqtt] connecting... "));

const char* willTopic = TOPIC_STATUS;

const char* willPayload = "{\"online\":false}";

if (mqtt.connect(DEVICE_ID, NULL, NULL,

willTopic, 0, true, willPayload)) {

Serial.println(F("OK"));

mqtt.publish(TOPIC_STATUS, "{\"online\":true}", true); // retained

mqtt.subscribe(TOPIC_CONTROL); // подписка

return true;

}

Serial.printf("FAIL rc=%d\n", mqtt.state());

return false;

}

Ключевой момент здесь — Last Will and Testament. Параметры willTopic, willPayload, willRetain = true в mqtt.connect() говорят брокеру: «если я внезапно пропаду, опубликуй за меня это сообщение». Таким образом, при разрыве соединения брокер автоматически опубликует {"online":false} в helios/helios-001/status, и подписанный на этот топик бэкенд мгновенно увидит, что устройство недоступно — без необходимости в собственных таймаутах.

firmware/network.cpp · приём команд и реконнект

static void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String msg;

msg.reserve(length);

for (unsigned int i = 0; i < length; i++) msg += (char)payload[i];

Serial.printf("[mqtt] RX %s: %s\n", topic, msg.c_str());

if (controlHandler) controlHandler(msg); // ← вызов telemetryHandleControl

}

void networkLoop() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;

if (!mqtt.connected()) {

const unsigned long now = millis();

if (now - lastReconnectAttempt > RECONNECT_INTERVAL_MS) {

lastReconnectAttempt = now;

connectMqtt();

}

return;

}

mqtt.loop(); // обработка входящих сообщений

}

firmware/network.cpp · публикация

bool networkPublish(const char* topic, const char* payload, bool retain) {

if (!mqtt.connected()) return false;

return mqtt.publish(topic, payload, retain);

}

## 3.7 telemetry.h / telemetry.cpp — JSON и парсер команд

Telemetry-модуль выполняет две функции, симметричные по отношению друг к другу: исходящая телеметрия (формирование JSON-объекта и публикация в брокер) и входящие команды (приём JSON, валидация полей, вызов соответствующего метода трекера).

firmware/telemetry.cpp · сериализация и публикация

void telemetryPublish(const SensorData& s, const Differentials& diff, const TrackerState& st) {

JsonDocument doc;

doc["ts"] = millis();

doc["mode"] = modeToStr(st.mode);

JsonObject sensors = doc["sensors"].to<JsonObject>();

sensors["tl"] = s.tl; sensors["tr"] = s.tr;

sensors["bl"] = s.bl; sensors["br"] = s.br;

JsonObject d = doc["diff"].to<JsonObject>();

d["vertical"] = diff.vertical;

d["horizontal"] = diff.horizontal;

JsonObject servo = doc["servo"].to<JsonObject>();

servo["az"] = st.currentAz; servo["el"] = st.currentEl;

servo["targetAz"] = st.targetAz; servo["targetEl"] = st.targetEl;

JsonObject power = doc["power"].to<JsonObject>();

power["voltage"] = (s.solarV / 4095.0f) * 5.0f;

power["ledBrightness"] = st.ledBrightness;

power["raw"] = s.solarV;

doc["deadzone"] = st.deadzone;

String json;

serializeJson(doc, json);

networkPublish(TOPIC_TELEMETRY, json); // ← ВЫЗОВ В СЕТЬ

}

firmware/telemetry.cpp · парсер входящих команд

void telemetryHandleControl(const String& payload) {

JsonDocument doc;

const DeserializationError err = deserializeJson(doc, payload);

if (err) {

Serial.printf("[control] JSON parse error: %s\n", err.c_str());

return;

}

const char* cmd = doc["cmd"];

if (!cmd) { Serial.println(F("[control] missing 'cmd'")); return; }

if (strcmp(cmd, "setMode") == 0) {

const char* val = doc["value"];

if (strcmp(val, "AUTO") == 0) trackerSetMode(MODE_AUTO);

else if (strcmp(val, "MANUAL") == 0) trackerSetMode(MODE_MANUAL);

else if (strcmp(val, "PARKED") == 0) trackerSetMode(MODE_PARKED);

}

else if (strcmp(cmd, "setServo") == 0) {

const TrackerState st = trackerGetState();

int az = doc["az"] ¦ st.targetAz;

int el = doc["el"] ¦ st.targetEl;

trackerSetManualTarget(az, el);

}

else if (strcmp(cmd, "setDeadzone") == 0) {

int dz = doc["value"] ¦ -1;

if (dz >= 0) trackerSetDeadzone(dz);

}

}

## 3.8 Где идут запросы на бэкенд (publish из прошивки)

Под «запросами на бэкенд» в IoT-системах с MQTT принято понимать публикации сообщений в брокер: устройство не делает HTTP-вызовы непосредственно к серверу, а лишь оставляет данные в брокере, откуда их забирает подписанный бэкенд. В HELIOS существует три точки, из которых прошивка отправляет сообщения наружу.

| № | Файл · функция | Топик | Когда вызывается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | firmware/network.cpp · connectMqtt() | helios/helios-001/status | при подключении: {"online":true} |
| 2 | firmware/network.cpp · LWT (mqtt.connect) | helios/helios-001/status | автоматически брокером при разрыве |
| 3 | firmware/telemetry.cpp · telemetryPublish() | helios/helios-001/telemetry | каждые 500 мс из loop() |

Цепочка вызовов, по которой данные доходят от датчиков до отправки в брокер:

путь данных firmware → MQTT-брокер

loop() // sketch.ino

└─> telemetryPublish(s,diff,st) // telemetry.cpp

├─> serializeJson(doc, json) // ArduinoJson 7

└─> networkPublish(TOPIC_TELEMETRY,json)// network.cpp

└─> mqtt.publish(topic, payload, retain) // PubSubClient

└─> TCP → broker.hivemq.com:1883

└─> [подписан backend] ←──────┘

Если разбирать защиту с точки зрения «где конкретно мой код взаимодействует с бэкендом», правильный ответ — нигде напрямую. Прошивка вообще не знает о существовании сервера на 8787 порту. Она работает по принципу «слепой публикации» в брокер, а уже бэкенд, подписанный на нужные топики, превращает MQTT-сообщения в WebSocket-широковещание для веб-клиентов. Эта развязка через брокер — ключевое архитектурное решение, повышающее модульность и надёжность.

## 3.9 Где в бэкенде принимаются эти запросы

Бэкенд состоит из трёх TypeScript-файлов: index.ts (Elysia-приложение и WebSocket-сервер), mqtt.ts (MQTT-клиент и кеш последних сообщений), types.ts (общие типы). Точка приёма всех публикаций прошивки находится в mqtt.ts, в одном обработчике client.on('message', ...).

backend/src/mqtt.ts · подписка и обработчик сообщений

// backend/src/mqtt.ts

const TOPIC_TELEMETRY = `helios/${DEVICE_ID}/telemetry`;

const TOPIC_STATUS = `helios/${DEVICE_ID}/status`;

const TOPIC_CONTROL = `helios/${DEVICE_ID}/control`;

export function connectMqtt(events: MqttBridgeEvents): void {

const clientId = `helios-backend-${Math.random().toString(16).slice(2, 10)}`;

client = mqtt.connect(`mqtt://${HOST}:${PORT}`, {

clientId, clean: true,

reconnectPeriod: 2000, connectTimeout: 10_000,

});

client.on('connect', () => {

brokerConnected = true;

console.log(`[mqtt] connected to ${HOST}`);

client?.subscribe([TOPIC_TELEMETRY, TOPIC_STATUS], { qos: 0 }); // ← ПОДПИСКА

events.onBrokerConnect(true);

});

client.on('message', (topic, payload) => { // ← ПРИЁМ

let json: unknown;

try { json = JSON.parse(payload.toString('utf-8')); }

catch (e) { console.error('[mqtt] bad JSON on', topic, ':', e); return; }

if (topic === TOPIC_TELEMETRY) {

latestTelemetry = json as Telemetry;

events.onTelemetry(latestTelemetry); // → broadcast в WS

} else if (topic === TOPIC_STATUS) {

latestStatus = json as DeviceStatus;

events.onStatus(latestStatus); // → broadcast в WS

}

});

}

Обработчик client.on('message') принимает все сообщения от двух топиков (telemetry и status), парсит JSON и через объект events передаёт распарсенные данные «наверх» — в Elysia-приложение, которое затем рассылает их всем подключённым WebSocket-клиентам:

backend/src/index.ts · форвард MQTT → WebSocket

// backend/src/index.ts

const wsClients = new Set<WsClient>();

function broadcast(msg: ServerToClient): void {

const text = JSON.stringify(msg);

for (const client of wsClients) {

try { client.send(text); }

catch { /* close сработает следом */ }

}

}

// Поднимаем MQTT-мост и форвардим всё в broadcast

connectMqtt({

onTelemetry: (data) => broadcast({ type: 'telemetry', data }), // ← сюда уходит телеметрия

onStatus: (data) => broadcast({ type: 'status', data }),

onBrokerConnect: (connected) => broadcast({ type: 'broker', connected }),

});

Таким образом, ровно один файл и две функции (connectMqtt + broadcast) являются «точкой приёма запросов от прошивки». Любое нарушение протокола (испорченный JSON, неизвестный топик) приводит к записи в console.error и не валит сервер — это умышленно: брокер публичный, и от него теоретически могут приходить мусорные сообщения.

## 3.10 Обратный путь: команды от фронтенда к прошивке

Аналогично прямому потоку телеметрии, в системе есть обратный поток: пользователь в браузере нажимает кнопку → команда уходит через WebSocket на бэкенд → бэкенд публикует её в MQTT-топик control → прошивка получает её в своём mqttCallback и применяет.

frontend → backend (WebSocket)

// frontend/src/hooks/useHeliosSocket.ts

const sendCommand = useCallback((cmd: ClientToServer) => {

const ws = wsRef.current;

if (!ws ¦¦ ws.readyState !== WebSocket.OPEN) return;

ws.send(JSON.stringify(cmd)); // ← фронт → backend

}, []);

backend/src/index.ts · приём команд от фронта

// backend/src/index.ts (WebSocket handler внутри Elysia)

.ws('/ws', {

body: t.Any(),

message(_ws, raw) {

let cmd: ClientToServer;

try { cmd = typeof raw === 'string' ? JSON.parse(raw) : raw as ClientToServer; }

catch (e) { console.error('[ws] invalid JSON:', e); return; }

publishControl(cmd); // ← backend → MQTT

},

})

backend/src/mqtt.ts · публикация команды в брокер

// backend/src/mqtt.ts

export function publishControl(cmd: ClientToServer): boolean {

if (!client ¦¦ !brokerConnected) return false;

const payload = JSON.stringify(cmd);

client.publish(TOPIC_CONTROL, payload, { qos: 0, retain: false });

console.log('[mqtt] TX', TOPIC_CONTROL, payload);

return true;

}

firmware · приём команды и вызов trackerSet***

// firmware/network.cpp

static void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String msg; for (...) msg += (char)payload[i];

if (controlHandler) controlHandler(msg); // ← MQTT → telemetry.cpp

}

// firmware/telemetry.cpp

void telemetryHandleControl(const String& payload) {

JsonDocument doc;

deserializeJson(doc, payload);

const char* cmd = doc["cmd"];

if (strcmp(cmd, "setMode") == 0) trackerSetMode(...); // ← применение

else if (strcmp(cmd, "setServo") == 0) trackerSetManualTarget(...);

else if (strcmp(cmd, "setDeadzone") == 0) trackerSetDeadzone(...);

}

Полный путь одной команды (пример: пользователь нажал кнопку «MANUAL» в UI):

| Шаг | Слой | Файл · функция | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | frontend | ControlPanel.tsx · onClick | вызов sendCommand({cmd:"setMode",value:"MANUAL"}) |
| 2 | frontend | useHeliosSocket.ts · sendCommand() | ws.send(JSON) |
| 3 | backend | index.ts · ws message handler | JSON.parse → publishControl(cmd) |
| 4 | backend | mqtt.ts · publishControl() | client.publish(TOPIC_CONTROL, ...) |
| 5 | broker | broker.hivemq.com:1883 | передача всем подписчикам |
| 6 | firmware | network.cpp · mqttCallback() | controlHandler(msg) |
| 7 | firmware | telemetry.cpp · telemetryHandleControl() | разбор JSON, вызов trackerSetMode |
| 8 | firmware | tracker.cpp · trackerSetMode() | смена state.mode |

Этот рисунок показывает основное преимущество выбранной архитектуры: каждый из четырёх слоёв (frontend, backend, broker, firmware) знает только о своём ближайшем соседе и не имеет жёстких ссылок на остальные. Замена любого слоя выполняется независимо — например, фронтенд на React можно заменить на мобильное приложение, бэкенд на Bun можно перенести на Node.js или Go, брокер HiveMQ можно заменить на Mosquitto в Docker, а ESP32 — на другой микроконтроллер с MQTT-стеком.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая защитная записка проводит читателя по пути «от первого запуска до построчного понимания кода». В разделе 1 описано развёртывание полного стека на чистой Windows-машине, в разделе 2 — доступ к публичной онлайн-симуляции и понимание электрической схемы устройства, в разделе 3 — детальный разбор прошивки и точная локализация всех точек сетевого взаимодействия между микроконтроллером и серверной частью.

Проект HELIOS v2.4 демонстрирует практическую реализацию полного цикла разработки IoT-системы: от программирования микроконтроллера на C++ до построения современного веб-интерфейса с реалистичной 3D-визуализацией. Архитектура с разделением на четыре слоя и общением через стандартные открытые протоколы (MQTT и WebSocket) делает систему расширяемой, тестируемой и пригодной к замене любой из её частей. Полностью симулированный характер исключает необходимость в физическом оборудовании и делает проект доступным для повторения и обучения.