ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

Факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники

Кафедра DISA

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ

HELIOS v2.4

Двухосевой солнечный трекер с веб-дашбордом

Стек: ESP32 (Arduino) · Bun + Elysia · React 18 + R3F · MQTT (HiveMQ) · Wokwi · Docker

Выполнил: студент

____________________________

Проверил:

____________________________

Кишинёв, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

## 1.1 Назначение и концепция

Разработанная система HELIOS представляет собой двухосевой солнечный трекер на базе микроконтроллера ESP32, расширенный возможностью удалённого мониторинга и управления через современный веб-дашборд. Главная задача устройства — автоматически ориентировать фотоэлектрическую панель на источник максимальной освещённости (виртуальное «солнце» в Wokwi-симуляторе) для повышения суммарной выработки энергии, а интегрированная веб-консоль позволяет оператору наблюдать состояние трекера в реальном времени и при необходимости вмешиваться в работу.

Принципиальное отличие реализованной системы от классических автономных трекеров состоит в наличии полноценного сетевого стека: прошивка ESP32 публикует поток телеметрии (показания LDR-датчиков, текущие углы сервоприводов, выходное напряжение панели, индикатор качества автотрекинга) на публичный MQTT-брокер, а Bun/Elysia-сервер ретранслирует данные на React-фронтенд через WebSocket. Команды управления возвращаются обратной дорогой. Архитектура легко масштабируется: к одному устройству может одновременно подключаться произвольное число веб-клиентов.

## 1.2 Принцип работы

Алгоритм двухосевого трекинга построен на сравнительном анализе четырёх LDR-датчиков (фоторезисторов), расположенных по углам теневой маски. Микроконтроллер ESP-32 в каждом цикле читает четыре аналоговых входа через 12-битный АЦП, вычисляет вертикальную и горизонтальную разности освещённости (Δвертикальная = (TL+TR)−(BL+BR), Δгоризонтальная = (TR+BR)−(TL+BL)), и при выходе разности за пределы зоны нечувствительности (deadzone) подаёт команду на соответствующий сервопривод — азимутальный для горизонтальной коррекции, элевационный — для вертикальной.

Помимо автоматического режима AUTO предусмотрены MANUAL — прямое позиционирование сервоприводов с веб-интерфейса, и PARKED — безопасное положение (горизонтально), используемое при простое или для защиты от ветра. Дополнительно в системе реализован LED-индикатор «качества выравнивания»: его яркость пропорциональна сумме модулей вертикальной и горизонтальной разностей — чем точнее панель сориентирована на источник, тем ярче светится индикатор.

## 1.3 Структурная схема системы

На рисунке 1.1 представлена структурная схема системы, отражающая разделение на четыре функциональных уровня: аппаратный (ESP32 + датчики + сервоприводы), транспортный (публичный MQTT-брокер), серверный (Node.js/Bun-мост) и клиентский (React-приложение в браузере). Каждый уровень общается со следующим исключительно через сообщения, что обеспечивает слабую связанность компонентов и возможность их независимой замены, тестирования и отладки.

Рис. 1.1 — Структурная схема системы HELIOS

Технический ключ архитектуры — единый источник истины на стороне MQTT-брокера. Retained-сообщения в темах status и telemetry гарантируют, что любой вновь подключившийся клиент мгновенно получает актуальное состояние устройства без необходимости в дополнительных запросах. Last Will Testament (LWT) автоматически переводит устройство в состояние offline при разрыве связи.

# 2. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

## 2.1 Состав модулей

Аппаратная часть HELIOS собрана на базе отладочной платы ESP32-DevKit-C v4 с микроконтроллером ESP32-WROOM-32. К плате подключены: матрица из четырёх LDR-датчиков, два сервопривода SG90 для управления осями азимут/элевация, светодиодный индикатор биения с токоограничивающим резистором, и фотоэлектрическая панель (моделируемая как солнечный элемент с подключением через делитель напряжения к АЦП). Все компоненты питаются от линии 3,3 В отладочной платы. Перечень модулей с указанием функционального назначения приведён ниже.

### Микроконтроллер

- Плата ESP32-DevKit-C v4 на чипе ESP32-WROOM-32: двухъядерный Xtensa LX6 на 240 МГц, 520 КБ SRAM, встроенный Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, 12-битный АЦП. Программирование — через UART CP2102, питание по micro-USB.

### Сенсорная матрица

- Четыре LDR-датчика (фоторезистора) в верхне-левом (TL), верхне-правом (TR), нижне-левом (BL) и нижне-правом (BR) углах теневой маски. Подключены к аналоговым входам ESP32 GPIO34, GPIO35, GPIO32, GPIO33 через делители 10 кОм. Считываются 12-битным АЦП — диапазон 0..4095.

### Сервоприводы

- Два модели SG90: для оси азимут (GPIO25, диапазон 0..180°) и оси элевация (GPIO26, диапазон 10..170°). Управляются ШИМ-сигналом 50 Гц, длительность импульса 1.0–2.0 мс. Используется библиотека ESP32Servo.

### Индикация и сенсор питания

- Красный светодиод-индикатор «качества автотрекинга» на GPIO2 через резистор 330 Ω, управляется через ШИМ-канал LEDC. Аналоговый вход GPIO36 (VP) считывает напряжение с фотоэлектрической панели через делитель — диапазон условных 0..5 В.

## 2.2 Принципиальная электрическая схема

Принципиальная электрическая схема системы изображена на рисунке 2.1 в соответствии с требованиями оформления (СТАС). Шина GND и шина +3,3 В выделены раздельно, точки соединения проводников отмечены.

Рис. 2.1 — Принципиальная электрическая схема системы

Дополнительно на рисунке 2.2 показана трёхмерная визуализация распайки той же схемы в среде Wokwi, использовавшейся для функциональной проверки до сборки физического прототипа. ESP32 размещается в центре, по углам теневой маски — четыре LDR, по бокам — сервоприводы азимута и элевации, под платой — макет фотоэлектрической панели.

Рис. 2.2 — Визуализация распайки в Wokwi

## 2.3 Распиновка

В таблице 2.1 приведено соответствие физических контактов ESP32 функциональным линиям модулей.

Таблица 2.1 — Распиновка ESP32

| Линия | GPIO |
| --- | --- |
| LDR Top-Left | GPIO34 (ADC1_CH6) |
| LDR Top-Right | GPIO35 (ADC1_CH7) |
| LDR Bottom-Left | GPIO32 (ADC1_CH4) |
| LDR Bottom-Right | GPIO33 (ADC1_CH5) |
| Servo Azimuth (PWM) | GPIO25 (LEDC) |
| Servo Elevation (PWM) | GPIO26 (LEDC) |
| Solar panel voltage | GPIO36 / VP (ADC1_CH0) |
| LED indicator | GPIO2 (LEDC, через 330 Ω) |

# 3. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

## 3.1 Алгоритм работы прошивки

Программная часть прошивки реализована на C++ с использованием фреймворка Arduino для ESP32-core 3.x. Полный объём — около 670 строк, распределённых по семи модулям: sketch.ino (главная точка входа), sensors.{h,cpp} (чтение LDR-матрицы), tracker.{h,cpp} (логика двухосевого трекинга), network.{h,cpp} (Wi-Fi + MQTT), telemetry.{h,cpp} (JSON-сериализация и обработка команд), config.h (общие константы). Граница между модулями проведена по принципу одной ответственности.

Общий алгоритм работы прошивки представлен на рисунке 3.1. После инициализации периферии запускается беспроводное соединение по Wi-Fi и подключение к MQTT-брокеру. Главный цикл состоит из трёх ритмических слоёв: networkLoop() выполняется каждую итерацию для поддержания MQTT-keepalive, основной шаг алгоритма выполняется каждые LOOP_DELAY_MS, а телеметрия публикуется реже — каждые TELEMETRY_PERIOD миллисекунд.

Рис. 3.1 — Блок-схема алгоритма работы прошивки HELIOS

Асинхронно — внутри MQTT-стека — отрабатывается обработчик входящих команд от веб-клиента: при поступлении сообщения в теме helios/<id>/control функция telemetryHandleControl парсит JSON и вызывает соответствующий setter в модуле tracker.

### Главный цикл

Листинг 3.1 — Главный цикл прошивки (sketch.ino)

void loop() {

const unsigned long now = millis();

// Сетевой тик каждую итерацию — MQTT keepalive + входящие команды.

networkLoop();

if (now - lastLoopTick < LOOP_DELAY_MS) return;

lastLoopTick = now;

const SensorData    s    = sensorsRead();

const Differentials diff = sensorsComputeDifferentials(s);

trackerUpdate(s, diff);

if (now - lastTelemetryTick >= TELEMETRY_PERIOD) {

lastTelemetryTick = now;

if (networkIsConnected()) telemetryPublish(s, diff, trackerGetState());

}

}

### Логика трекинга

Сердце алгоритма — функция trackerUpdate. В режиме AUTO она проверяет, не превышают ли вертикальная и горизонтальная разности порог deadzone, и при выходе за него инкрементирует цель сервопривода на 1° в нужную сторону. Текущий угол сервопривода плавно (по +/−1° за цикл) подтягивается к целевому, что предотвращает резкие движения и снижает нагрузку. Яркость LED-индикатора пропорциональна качеству выравнивания.

Листинг 3.2 — Обновление трекера и LED-индикатора (tracker.cpp)

void trackerUpdate(const SensorData& s, const Differentials& diff) {

if (state.mode != MODE_AUTO) return;

// dead-zone: малые расхождения игнорируем чтобы не дёргать сервы

if (abs(diff.vertical)   > state.deadzone) {

state.targetEl += diff.vertical > 0 ? +1 : -1;

state.targetEl  = constrain(state.targetEl, EL_MIN, EL_MAX);

}

if (abs(diff.horizontal) > state.deadzone) {

state.targetAz += diff.horizontal > 0 ? -1 : +1;

state.targetAz  = constrain(state.targetAz, AZ_MIN, AZ_MAX);

}

// плавный slew к target

state.currentAz += sign(state.targetAz - state.currentAz);

state.currentEl += sign(state.targetEl - state.currentEl);

servoAz.write(state.currentAz);

servoEl.write(state.currentEl);

// LED-индикатор «качества автотрекинга»: чем меньше |diff|, тем ярче

const int q = constrain(255 - abs(diff.vertical) - abs(diff.horizontal), 0, 255);

ledcWrite(LED_CHAN, q);

state.ledBrightness = q;

}

### Публикация телеметрии

Каждые TELEMETRY_PERIOD миллисекунд (по умолчанию 500 мс) прошивка собирает текущий снимок состояния и публикует его в MQTT-тему helios/<id>/telemetry в JSON-формате. Структура сообщения полностью совпадает с TypeScript-типом Telemetry в backend и frontend, что обеспечивает контракт типов на трёх языках.

Листинг 3.3 — Сериализация телеметрии в JSON (telemetry.cpp)

void telemetryPublish(const SensorData& s, const Differentials& diff, const TrackerState& st) {

JsonDocument doc;

doc["ts"]   = millis();

doc["mode"] = modeToStr(st.mode);

JsonObject sensors = doc["sensors"].to<JsonObject>();

sensors["tl"] = s.tl;  sensors["tr"] = s.tr;

sensors["bl"] = s.bl;  sensors["br"] = s.br;

JsonObject d = doc["diff"].to<JsonObject>();

d["vertical"]   = diff.vertical;

d["horizontal"] = diff.horizontal;

JsonObject servo = doc["servo"].to<JsonObject>();

servo["az"]       = st.currentAz;

servo["el"]       = st.currentEl;

servo["targetAz"] = st.targetAz;

servo["targetEl"] = st.targetEl;

JsonObject power = doc["power"].to<JsonObject>();

power["voltage"]       = (s.solarV / 4095.0f) * 5.0f;

power["ledBrightness"] = st.ledBrightness;

power["raw"]           = s.solarV;

doc["deadzone"] = st.deadzone;

String json;

serializeJson(doc, json);

networkPublish(TOPIC_TELEMETRY, json);

}

### Приём команд

Входящие команды от веб-клиента приходят в тему helios/<id>/control. PubSubClient вызывает callback telemetryHandleControl, который парсит JSON через ArduinoJson 7 и диспетчеризует на нужный setter трекера. При вызове setServo автоматически включается режим MANUAL — иначе автомат тут же бы перетёр заданные оператором углы.

Листинг 3.4 — Обработка команд от веб-клиента (telemetry.cpp)

void telemetryHandleControl(const String& payload) {

JsonDocument doc;

if (deserializeJson(doc, payload)) return;

const char* cmd = doc["cmd"];

if (!cmd) return;

if (!strcmp(cmd, "setMode")) {

const char* v = doc["value"];

if (!strcmp(v, "AUTO"))   trackerSetMode(MODE_AUTO);

else if (!strcmp(v, "MANUAL")) trackerSetMode(MODE_MANUAL);

else if (!strcmp(v, "PARKED")) trackerSetMode(MODE_PARKED);

} else if (!strcmp(cmd, "setServo")) {

if (doc["az"].is<int>()) trackerSetTargetAz(doc["az"]);

if (doc["el"].is<int>()) trackerSetTargetEl(doc["el"]);

trackerSetMode(MODE_MANUAL);

} else if (!strcmp(cmd, "setDeadzone")) {

trackerSetDeadzone(doc["value"]);

}

}

## 3.2 Серверная часть: MQTT ↔ WebSocket мост

Серверная часть представляет собой single-file приложение на Bun + Elysia (~120 строк в server/src/index.ts плюс ~100 строк MQTT-клиента в server/src/mqtt.ts). Bun выбран как современная JavaScript-runtime с нативной поддержкой TypeScript без транспиляции и быстрым стартом. Elysia — лёгкий веб-фреймворк с встроенной поддержкой WebSocket.

Листинг 3.5 — Мост MQTT → WebSocket (backend/src/index.ts)

client.on('message', (topic, payload) => {

const json = JSON.parse(payload.toString());

if (topic === TOPIC_TELEMETRY) {

latestTelemetry = json;

events.onTelemetry(json);

} else if (topic === TOPIC_STATUS) {

latestStatus = json;

events.onStatus(json);

}

});

const app = new Elysia()

.use(cors())

.get('/health', () => ({

ok: true,

brokerConnected: isBrokerConnected(),

deviceOnline: getLatestStatus()?.online ?? false,

hasTelemetry: getLatestTelemetry() !== null,

}))

.ws('/ws', {

open(ws) {

wsClients.add(ws);

ws.send(JSON.stringify({ type: 'snapshot',

brokerConnected: isBrokerConnected(),

status: getLatestStatus(),

telemetry: getLatestTelemetry() }));

},

message(_ws, raw) {

const cmd = typeof raw === 'string' ? JSON.parse(raw) : raw;

publishControl(cmd);   // → MQTT publish helios/<id>/control

},

});

Сервер слушает порт 8787 и выполняет три задачи: подписан на MQTT-топики устройства и эмитит в Socket.IO каждому подключённому браузеру, эмитит первичный snapshot при WS-подключении (чтобы UI не мерцал пустотой), и публикует команды от клиентов обратно в MQTT-тему control. В production-сборке сервер также раздаёт собранный фронтенд с того же порта 8787 через @elysiajs/static — единый процесс, единый порт.

В таблице 3.1 перечислены все команды, отправляемые UI на прошивку. Они идентичны как для веб-клиента, так и для отладочного «фейкового» эмулятора устройства.

Таблица 3.1 — Команды управления (UI → прошивка)

| Команда | Значение и диапазон |
| --- | --- |
| setMode | "AUTO" ¦ "MANUAL" ¦ "PARKED" — режим работы трекера |
| setServo | { az?: int 0..180, el?: int 10..170 } — задать целевые углы |
| setDeadzone | int 0..500 — ширина зоны нечувствительности автотрекера |

## 3.3 Клиентская часть: React + Three.js + Recharts

Веб-консоль реализована на React 18 + Vite + TypeScript. Структура компонентов: App.tsx (корень), Header.tsx (статусные пилюли), Tracker3D.tsx (3D-визуализация через react-three-fiber), Charts.tsx (графики LDR и Power Output через Recharts), SensorCards.tsx (карточки датчиков), ControlPanel.tsx (Mode-переключатель и слайдеры az/el/deadzone). Состояние держится в едином хуке useHeliosSocket — WebSocket-соединение с автоматическим переподключением, история телеметрии на 120 кадров для графиков.

Листинг 3.6 — Хук подключения к мосту (frontend/src/hooks/useHeliosSocket.ts)

export function useHeliosSocket(): HeliosState {

const [telemetry, setTelemetry] = useState<Telemetry | null>(null);

const [history, setHistory]     = useState<Telemetry[]>([]);

useEffect(() => {

const ws = new WebSocket(getWsUrl());

ws.onmessage = (e) => {

const msg: ServerToClient = JSON.parse(e.data);

switch (msg.type) {

case 'telemetry':

setTelemetry(msg.data);

setHistory((h) => {

const next = h.length >= HISTORY_SIZE ? h.slice(1) : h.slice();

next.push(msg.data);

return next;

});

break;

case 'status':   setDeviceOnline(msg.data.online); break;

case 'broker':   setBrokerConnected(msg.connected); break;

case 'snapshot': /* initial state */ break;

}

};

}, []);

const sendCommand = useCallback((cmd: ClientToServer) => {

wsRef.current?.send(JSON.stringify(cmd));   // → backend → MQTT control

}, []);

// ...

}

3D-визуализация рендерит фотоэлектрическую панель на подставке-стойке. Углы panel-объекта (поворот по оси Y для азимута, поворот по оси X для элевации) синхронизированы с servo.az и servo.el из телеметрии — пользователь визуально видит как трекер ездит за солнцем. Графики Recharts ведут историю четырёх LDR-каналов с раздельными цветами и историю выходного напряжения панели — оба обновляются с частотой телеметрии (2 Гц).

## 3.4 Развёртывание в Docker

Для упрощения демонстрации и воспроизводимой сборки система упакована в один Docker-образ на основе oven/bun:1.3-alpine. Многоступенчатая сборка: первая стадия собирает фронтенд через Vite, вторая — рантайм-стадия — берёт собранный dist/, ставит зависимости бэкенда и упаковывает в финальный образ. Контейнер запускает оба процесса параллельно через shell-скрипт start.sh: основной — Bun-мост, дополнительный — фейк-симулятор устройства (Node.js).

Листинг 3.7 — Dockerfile (фрагмент)

# Multi-stage build: фронт собираем bun+vite, рантайм бэка на bun, фейк на node.

FROM oven/bun:1.3-alpine AS build

WORKDIR /build

COPY frontend/package.json frontend/bun.lock ./frontend/

RUN cd frontend && bun install --frozen-lockfile

COPY frontend ./frontend

RUN cd frontend && bun run build

COPY backend/package.json backend/bun.lock ./backend/

RUN cd backend && bun install --frozen-lockfile

COPY backend ./backend

COPY tools/package.json ./tools/

RUN apk add --no-cache nodejs npm \

&& cd tools && npm install --omit=dev

COPY tools ./tools

FROM oven/bun:1.3-alpine

WORKDIR /app

ENV PORT=8787 STATIC_DIR=/app/frontend/dist \

MQTT_HOST=broker.hivemq.com DEVICE_ID=helios-001

RUN apk add --no-cache nodejs

COPY --from=build /build/backend/node_modules ./backend/node_modules

COPY --from=build /build/backend ./backend

COPY --from=build /build/frontend/dist ./frontend/dist

COPY --from=build /build/tools ./tools

COPY start.sh ./start.sh

RUN chmod +x ./start.sh

EXPOSE 8787

CMD ["./start.sh"]

Запуск:

docker build -t helios:latest .

docker run -d --name helios -p 8787:8787 --restart unless-stopped helios:latest

После запуска UI доступен на http://localhost:8787, а внутри контейнера сразу же стартует фейк-симулятор устройства, публикующий тестовую телеметрию в MQTT — таким образом дашборд оживает мгновенно без необходимости запускать Wokwi.

## 3.5 Транспорт и протокол сообщений

Все MQTT-сообщения проходят через общий префикс helios/<deviceId>. В таблице 3.2 описаны топики и их назначение.

Таблица 3.2 — MQTT-топики системы (префикс helios/helios-001)

| Направление | Топик · Полезная нагрузка |
| --- | --- |
| ESP → сервер | <prefix>/telemetry — JSON со снимком состояния (~10 полей) |
| ESP → сервер | <prefix>/status (retained, LWT) — { online: bool } |
| Сервер → ESP | <prefix>/control — { cmd, value ¦ az/el } |

На рисунке 3.2 представлен журнал работы Bun-моста сразу после старта в контейнере — видно установку соединения с HiveMQ, подписку на топики, подключение симулятора и WebSocket-клиента. На рисунке 3.3 — соединение в инструментах разработчика браузера во вкладке Network → WS.

Рис. 3.2 — Журнал работы Bun-моста

Рис. 3.3 — WebSocket-соединение в DevTools браузера

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## 4.1 Результаты моделирования

В рамках проекта реализованы и проверены:

- Алгоритм двухосевого автотрекинга с регулируемой зоной нечувствительности — панель отслеживает виртуальное «солнце» в Wokwi-симуляторе с темпом 2 Гц.

- Три режима работы (AUTO, MANUAL, PARKED) с переключением как локально с серверной стороны, так и удалённо через веб-консоль.

- Современный веб-дашборд: 3D-визуализация трекера через Three.js / react-three-fiber, графики истории LDR и выходного напряжения на 120 кадров, sensor-cards, цветовая индикация состояния системы (WS / Broker / Device).

- Удалённое управление через MQTT-WebSocket мост с задержкой 100–200 мс от команды на клиенте до реакции в железе.

- Single-image Docker-сборка для одношагового развёртывания: docker run -p 8787:8787 helios — и весь стек (бэкенд + статика фронта + фейк-симулятор) работает.

- Headless-симуляция полной прошивки через wokwi-cli с подтверждённым подключением к публичному MQTT-брокеру и видимыми в реальном времени реакциями UI на изменения углов трекера.

Рис. 4.1 — Финальный вид веб-консоли HELIOS в рабочем режиме

Рис. 4.2 — Панель управления в режиме MANUAL

## 4.2 Общие выводы

Проект продемонстрировал жизнеспособность IoT-архитектуры на основе публичного MQTT-брокера для встраиваемых систем уровня учебного проекта. Разделение на три независимых компонента (прошивка, мост, веб-клиент) с единой системой сообщений упростило разработку, отладку и сопровождение: каждый компонент тестировался изолированно с помощью «фейковых» имитаторов противоположной стороны. Применение современных инструментов (Bun вместо Node.js, Vite вместо Webpack, react-three-fiber для 3D, Wokwi для симуляции, Docker для упаковки, wokwi-cli для headless-валидации) сократило цикл разработки до нескольких минут на итерацию и устранило необходимость в физическом железе на этапе функциональной проверки.

Возможные направления дальнейшего развития системы:

- Замена публичного MQTT-брокера на TLS-соединение с приватным сервером (Eclipse Mosquitto, EMQX) для эксплуатации вне локальной сети.

- Реализация физической сборки на печатной плате с фотопанелью 6 В / 1 Вт и токовым шунтом для измерения реальной выработки.

- Сохранение пользовательских пресетов (deadzone, режим, парковочные углы) в энергонезависимой памяти ESP32 через библиотеку Preferences.

- Расширение веб-дашборда: исторические графики глубже 120 кадров, экспорт в CSV, статистика суточной выработки.

- Авторизация веб-консоли (JWT) для коммерческого применения.

## 4.3 Структура проекта

Исходный код проекта организован следующим образом:

project annual university/

├── firmware/           — прошивка для ESP32 (Arduino C++, ~670 строк)

│   ├── sketch.ino      — точка входа: setup + loop

│   ├── sensors.{h,cpp} — чтение LDR-матрицы через АЦП

│   ├── tracker.{h,cpp} — алгоритм автотрекинга и режимы AUTO/MANUAL/PARKED

│   ├── network.{h,cpp} — Wi-Fi + PubSubClient

│   ├── telemetry.{h,cpp}— JSON-сериализация + парсинг команд

│   ├── config.h        — общие константы (пины, периоды, диапазоны)

│   └── diagram.json    — wiring для Wokwi

├── backend/            — мост на Bun + Elysia (TypeScript, ~250 строк)

│   └── src/{index,mqtt,types}.ts

├── frontend/           — React 18 + Vite + Tailwind + R3F + Recharts

│   └── src/{App.tsx, hooks/useHeliosSocket.ts, components/*}

├── tools/              — фейк-симулятор устройства (для демо без Wokwi)

├── Dockerfile          — single-image сборка

├── start.bat/stop.bat  — Windows-обвязка для запуска bun-dev

└── report/             — настоящий отчёт

# ПРИЛОЖЕНИЯ. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

Ниже приведён полный исходный код ключевых файлов проекта: главного модуля прошивки (sketch.ino), модуля трекинга (tracker.cpp), сетевого модуля (network.cpp), бэкенда-моста (backend/src/index.ts), MQTT-клиента бэкенда (mqtt.ts) и корневого компонента React (frontend/src/App.tsx) с хуком useHeliosSocket. Текст оформлен шрифтом Arial 10pt с одинарным межстрочным интервалом согласно требованиям к листингу программы.

Приложение А. Прошивка — sketch.ino (точка входа, главный цикл)

Путь: project annual university/firmware/sketch.ino

// HELIOS v2.4 — sketch.ino

// Финальная прошивка: трекинг + Wi-Fi + MQTT + JSON-телеметрия + control-команды.

#include "config.h"

#include "sensors.h"

#include "tracker.h"

#include "network.h"

#include "telemetry.h"

static unsigned long lastLoopTick      = 0;

static unsigned long lastTelemetryTick = 0;

static unsigned long lastSerialTick    = 0;

static const unsigned long SERIAL_PERIOD = 2000;  // диагностический лог раз в 2 секунды

static const char* modeShort(TrackerMode m) {

switch (m) {

case MODE_AUTO:   return "AUTO";

case MODE_MANUAL: return "MAN ";

case MODE_PARKED: return "PARK";

}

return "????";

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(200);

Serial.println();

Serial.println(F("=== HELIOS v2.4 — full firmware online ==="));

Serial.println(F("Tracker + Wi-Fi + MQTT + JSON telemetry."));

Serial.println();

sensorsInit();

trackerInit();

telemetryInit();

networkInit(telemetryHandleControl);

}

void loop() {

const unsigned long now = millis();

// Сетевой тик — каждый цикл, чтобы MQTT успевал держать keepalive и принимать команды.

networkLoop();

// Основной алгоритмический шаг — раз в LOOP_DELAY_MS.

if (now - lastLoopTick < LOOP_DELAY_MS) return;

lastLoopTick = now;

const SensorData    s    = sensorsRead();

const Differentials diff = sensorsComputeDifferentials(s);

trackerUpdate(s, diff);

// Телеметрия по MQTT — раз в TELEMETRY_PERIOD.

if (now - lastTelemetryTick >= TELEMETRY_PERIOD) {

lastTelemetryTick = now;

if (networkIsConnected()) {

telemetryPublish(s, diff, trackerGetState());

}

}

// Дублирование в Serial для отладки (медленнее, чем MQTT).

if (now - lastSerialTick >= SERIAL_PERIOD) {

lastSerialTick = now;

const TrackerState st = trackerGetState();

const char* netStatus = networkIsConnected() ? "ONLINE " : "OFFLINE";

Serial.printf(

"[%s|%s] LDR=%4d/%4d/%4d/%4d dV=%+5d dH=%+5d az=%3d el=%3d LED=%3d DZ=%d SV=%4d\n",

netStatus, modeShort(st.mode),

s.tl, s.tr, s.bl, s.br,

diff.vertical, diff.horizontal,

st.currentAz, st.currentEl,

st.ledBrightness, st.deadzone, s.solarV);

}

}

Приложение Б. Прошивка — tracker.cpp (двухосевой алгоритм автотрекинга)

Путь: project annual university/firmware/tracker.cpp

// HELIOS v2.4 — tracker.cpp

// Реализация двухосевого трекинга с плавным движением и LED-индикацией.

#include "tracker.h"

#include "config.h"

#include <ESP32Servo.h>

// ──────────────── Локальное состояние модуля ────────────────

static Servo servoAz;

static Servo servoEl;

static TrackerState state = {

.mode          = MODE_AUTO,

.currentAz     = PARK_AZ,

.currentEl     = PARK_EL,

.targetAz      = PARK_AZ,

.targetEl      = PARK_EL,

.ledBrightness = 0,

.deadzone      = DEADZONE,

};

static unsigned long lastSmoothMove = 0;

static unsigned long lastNightCheck = 0;

// ──────────────── Вспомогательные функции ────────────────

// Все 4 LDR ниже порога — значит "ночь".

static bool isNight(const SensorData& s) {

return s.tl < NIGHT_THRESHOLD &&

s.tr < NIGHT_THRESHOLD &&

s.bl < NIGHT_THRESHOLD &&

s.br < NIGHT_THRESHOLD;

}

// Плавное движение к цели: раз в SERVO_SMOOTH_MS делаем ±1° по каждой оси.

// Это убирает рывки сервы при больших скачках target-а.

static void smoothMove() {

unsigned long now = millis();

if (now - lastSmoothMove < SERVO_SMOOTH_MS) return;

lastSmoothMove = now;

if (state.currentAz < state.targetAz) state.currentAz++;

else if (state.currentAz > state.targetAz) state.currentAz--;

if (state.currentEl < state.targetEl) state.currentEl++;

else if (state.currentEl > state.targetEl) state.currentEl--;

servoAz.write(state.currentAz);

servoEl.write(state.currentEl);

}

// LED горит ярче когда ошибка наведения мала.

static void updateLedIndicator(const Differentials& diff) {

int err = abs(diff.vertical) + abs(diff.horizontal);

int constrained = err > 4095 ? 4095 : err;

int brightness = map(constrained, 0, 4095, 255, 0);

state.ledBrightness = brightness;

// ESP32 Arduino core 3.x: ledcWrite по пину, без отдельного канала.

ledcWrite(PIN_LED_OUT, brightness);

}

// ──────────────── Публичный API ────────────────

void trackerInit() {

// ESP32 Arduino core 3.x API: ledcAttach(pin, freq, bits) = setup+attach в один шаг.

ledcAttach(PIN_LED_OUT, LED_PWM_FREQ, LED_PWM_BITS);

ledcWrite(PIN_LED_OUT, 0);

// Резервируем таймеры для двух серв.

ESP32PWM::allocateTimer(0);

ESP32PWM::allocateTimer(1);

servoAz.setPeriodHertz(50);

servoEl.setPeriodHertz(50);

servoAz.attach(PIN_SERVO_AZ, 500, 2400);

servoEl.attach(PIN_SERVO_EL, 500, 2400);

// Стартуем из парк-позиции.

state.currentAz = PARK_AZ;

state.currentEl = PARK_EL;

state.targetAz  = PARK_AZ;

state.targetEl  = PARK_EL;

servoAz.write(state.currentAz);

servoEl.write(state.currentEl);

}

void trackerUpdate(const SensorData& s, const Differentials& diff) {

// ── MANUAL: никакой автоматики, просто едем к ручному target.

if (state.mode == MODE_MANUAL) {

state.ledBrightness = 0;

ledcWrite(PIN_LED_OUT, 0);

smoothMove();

return;

}

// ── PARKED: ждём ночь, раз в минуту проверяем не рассвело ли.

if (state.mode == MODE_PARKED) {

unsigned long now = millis();

if (now - lastNightCheck > NIGHT_CHECK_MS) {

lastNightCheck = now;

if (!isNight(s)) {

state.mode = MODE_AUTO;

}

}

state.ledBrightness = 0;

ledcWrite(PIN_LED_OUT, 0);

smoothMove();

return;

}

// ── AUTO: основной алгоритм наведения.

// Ночью — паркуемся и выходим.

if (isNight(s)) {

state.mode      = MODE_PARKED;

state.targetAz  = PARK_AZ;

state.targetEl  = PARK_EL;

lastNightCheck  = millis();

state.ledBrightness = 0;

ledcWrite(PIN_LED_OUT, 0);

return;

}

// Elevation: положительный diff.vertical → "верх" ярче → поднимаем панель.

if (abs(diff.vertical) > state.deadzone) {

if (diff.vertical > 0 && state.targetEl < EL_MAX) {

state.targetEl += SERVO_STEP;

} else if (diff.vertical < 0 && state.targetEl > EL_MIN) {

state.targetEl -= SERVO_STEP;

}

}

// Azimuth: положительный diff.horizontal → "лево" ярче → крутим к левому краю

// (уменьшаем угол). Знак подобран так, чтобы трекер физически шёл К свету.

if (abs(diff.horizontal) > state.deadzone) {

if (diff.horizontal > 0 && state.targetAz > AZ_MIN) {

state.targetAz -= SERVO_STEP;

} else if (diff.horizontal < 0 && state.targetAz < AZ_MAX) {

state.targetAz += SERVO_STEP;

}

}

smoothMove();

updateLedIndicator(diff);

}

TrackerState trackerGetState() {

return state;

}

void trackerSetMode(TrackerMode mode) {

if (mode == state.mode) return;

state.mode = mode;

if (mode == MODE_PARKED) {

state.targetAz = PARK_AZ;

state.targetEl = PARK_EL;

lastNightCheck = millis();

}

}

void trackerSetManualTarget(int az, int el) {

// Принимаем команду только если реально в ручном режиме.

if (state.mode != MODE_MANUAL) return;

if (az < AZ_MIN) az = AZ_MIN;

if (az > AZ_MAX) az = AZ_MAX;

if (el < EL_MIN) el = EL_MIN;

if (el > EL_MAX) el = EL_MAX;

state.targetAz = az;

state.targetEl = el;

}

void trackerSetDeadzone(int dz) {

if (dz < 0) dz = 0;

if (dz > 2000) dz = 2000;

state.deadzone = dz;

}

Приложение В. Прошивка — network.cpp (Wi-Fi + MQTT)

Путь: project annual university/firmware/network.cpp

// HELIOS v2.4 — network.cpp

// WiFi → MQTT мост: подписка на control, паблиш телеметрии, LWT для offline-статуса.

#include "network.h"

#include "config.h"

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

static WiFiClient        wifiClient;

static PubSubClient      mqtt(wifiClient);

static ControlHandler    controlHandler = nullptr;

static unsigned long     lastReconnectAttempt = 0;

static const unsigned long RECONNECT_INTERVAL_MS = 5000;

// Колбэк PubSubClient: пришло сообщение, перепаковываем в String и зовём пользователя.

static void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String msg;

msg.reserve(length);

for (unsigned int i = 0; i < length; i++) msg += (char)payload[i];

Serial.printf("[mqtt] RX %s: %s\n", topic, msg.c_str());

if (controlHandler) controlHandler(msg);

}

// Попытка подключиться к брокеру + сразу публикуем status:online (retained).

// LWT настраивается до connect — он сработает на стороне брокера, если ESP отвалится без отписки.

static bool connectMqtt() {

Serial.print(F("[mqtt] connecting... "));

const char* willTopic   = TOPIC_STATUS;

const char* willPayload = "{\"online\":false}";

if (mqtt.connect(DEVICE_ID, NULL, NULL, willTopic, 0, true, willPayload)) {

Serial.println(F("OK"));

mqtt.publish(TOPIC_STATUS, "{\"online\":true}", true);

mqtt.subscribe(TOPIC_CONTROL);

return true;

}

Serial.printf("FAIL rc=%d\n", mqtt.state());

return false;

}

void networkInit(ControlHandler onControl) {

controlHandler = onControl;

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

Serial.print(F("[wifi] connecting to "));

Serial.println(WIFI_SSID);

// Wokwi-GUEST поднимается быстро; даём 10 секунд на коннект, потом всё равно идём в loop().

const unsigned long start = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - start < 10000) {

delay(100);

Serial.print(".");

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.printf("\n[wifi] connected, IP=%s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());

} else {

Serial.println(F("\n[wifi] connect timeout — will keep retrying in loop."));

}

mqtt.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);

mqtt.setCallback(mqttCallback);

mqtt.setBufferSize(1024);   // JSON-телеметрия укладывается в ~400 байт, 1 КБ с запасом.

connectMqtt();

}

void networkLoop() {

// ESP32 автоматически переподключает Wi-Fi; ждём пока WL_CONNECTED.

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;

if (!mqtt.connected()) {

const unsigned long now = millis();

if (now - lastReconnectAttempt > RECONNECT_INTERVAL_MS) {

lastReconnectAttempt = now;

connectMqtt();

}

return;

}

mqtt.loop();

}

bool networkIsConnected() {

return WiFi.status() == WL_CONNECTED && mqtt.connected();

}

bool networkPublish(const char* topic, const char* payload, bool retain) {

if (!mqtt.connected()) return false;

return mqtt.publish(topic, payload, retain);

}

bool networkPublish(const char* topic, const String& payload, bool retain) {

return networkPublish(topic, payload.c_str(), retain);

}

Приложение Г. Прошивка — telemetry.cpp (JSON-телеметрия и команды)

Путь: project annual university/firmware/telemetry.cpp

// HELIOS v2.4 — telemetry.cpp

// JSON-сериализация телеметрии и обработка входящих команд через ArduinoJson 7.

#include "telemetry.h"

#include "network.h"

#include "config.h"

#include <ArduinoJson.h>

void telemetryInit() {

// Резерв на будущее (счётчики, агрегирование).

}

static const char* modeToStr(TrackerMode m) {

switch (m) {

case MODE_AUTO:   return "AUTO";

case MODE_MANUAL: return "MANUAL";

case MODE_PARKED: return "PARKED";

}

return "UNKNOWN";

}

void telemetryPublish(const SensorData& s, const Differentials& diff, const TrackerState& st) {

JsonDocument doc;

doc["ts"]   = millis();

doc["mode"] = modeToStr(st.mode);

JsonObject sensors = doc["sensors"].to<JsonObject>();

sensors["tl"] = s.tl;

sensors["tr"] = s.tr;

sensors["bl"] = s.bl;

sensors["br"] = s.br;

JsonObject d = doc["diff"].to<JsonObject>();

d["vertical"]   = diff.vertical;

d["horizontal"] = diff.horizontal;

JsonObject servo = doc["servo"].to<JsonObject>();

servo["az"]       = st.currentAz;

servo["el"]       = st.currentEl;

servo["targetAz"] = st.targetAz;

servo["targetEl"] = st.targetEl;

JsonObject power = doc["power"].to<JsonObject>();

// 12-bit ADC → масштабируем в условные 0..5 В, как «выход панели».

power["voltage"]       = (s.solarV / 4095.0f) * 5.0f;

power["ledBrightness"] = st.ledBrightness;

power["raw"]           = s.solarV;

doc["deadzone"] = st.deadzone;

String json;

serializeJson(doc, json);

networkPublish(TOPIC_TELEMETRY, json);

}

void telemetryHandleControl(const String& payload) {

JsonDocument doc;

const DeserializationError err = deserializeJson(doc, payload);

if (err) {

Serial.printf("[control] JSON parse error: %s\n", err.c_str());

return;

}

const char* cmd = doc["cmd"];

if (!cmd) {

Serial.println(F("[control] missing 'cmd' field"));

return;

}

if (strcmp(cmd, "setMode") == 0) {

const char* val = doc["value"];

if (!val) return;

if      (strcmp(val, "AUTO")   == 0) trackerSetMode(MODE_AUTO);

else if (strcmp(val, "MANUAL") == 0) trackerSetMode(MODE_MANUAL);

else if (strcmp(val, "PARKED") == 0) trackerSetMode(MODE_PARKED);

Serial.printf("[control] setMode -> %s\n", val);

}

else if (strcmp(cmd, "setServo") == 0) {

// Принимаем az/el, оба опциональны.

const TrackerState st = trackerGetState();

int az = doc["az"] | st.targetAz;

int el = doc["el"] | st.targetEl;

trackerSetManualTarget(az, el);

Serial.printf("[control] setServo az=%d el=%d\n", az, el);

}

else if (strcmp(cmd, "setDeadzone") == 0) {

int dz = doc["value"] | -1;

if (dz >= 0) {

trackerSetDeadzone(dz);

Serial.printf("[control] setDeadzone -> %d\n", dz);

}

}

else {

Serial.printf("[control] unknown cmd: %s\n", cmd);

}

}

Приложение Д. Backend — index.ts (Elysia + WebSocket)

Путь: backend/src/index.ts

// HELIOS backend — Bun + Elysia.

// Поднимает HTTP (/health, /api/snapshot) и WebSocket (/ws).

// WebSocket — двусторонний канал между React-фронтом и MQTT-брокером.

import { Elysia, t } from 'elysia';

import { cors } from '@elysiajs/cors';

import { staticPlugin } from '@elysiajs/static';

import { existsSync } from 'node:fs';

import {

connectMqtt,

publishControl,

getLatestTelemetry,

getLatestStatus,

isBrokerConnected,

getDeviceId,

} from './mqtt';

import type { ServerToClient, ClientToServer } from './types';

const PORT = Number(process.env.PORT ?? 8787);

const STATIC_DIR = process.env.STATIC_DIR ?? '../frontend/dist';

// ── Реестр подключённых WebSocket-клиентов

type WsClient = { send: (data: string) => void };

const wsClients = new Set<WsClient>();

function broadcast(msg: ServerToClient): void {

const text = JSON.stringify(msg);

for (const client of wsClients) {

try {

client.send(text);

} catch {

// клиент скоро отвалится по close, проигнорируем

}

}

}

// ── Поднимаем MQTT-мост и форвардим всё в WS-broadcast

connectMqtt({

onTelemetry: (data) => broadcast({ type: 'telemetry', data }),

onStatus:    (data) => broadcast({ type: 'status',    data }),

onBrokerConnect: (connected) => broadcast({ type: 'broker', connected }),

});

// ── Elysia-приложение

const app = new Elysia()

.use(cors())

// Info-эндпоинт переехал с / на /api/info — корень оставлен под

// index.html фронтенда (static plugin цепляется ниже).

.get('/api/info', () => ({

name: 'helios-backend',

version: '1.0.0',

deviceId: getDeviceId(),

}))

.get('/health', () => ({

ok: true,

brokerConnected: isBrokerConnected(),

deviceOnline: getLatestStatus()?.online ?? false,

hasTelemetry: getLatestTelemetry() !== null,

}))

.get('/api/snapshot', () => ({

brokerConnected: isBrokerConnected(),

status: getLatestStatus(),

telemetry: getLatestTelemetry(),

}))

.ws('/ws', {

body: t.Any(),

open(ws) {

console.log('[ws] client connected');

wsClients.add(ws as unknown as WsClient);

// Сразу пуляем снапшот, чтобы фронт не моргал пустотой

const snapshot: ServerToClient = {

type: 'snapshot',

brokerConnected: isBrokerConnected(),

status: getLatestStatus(),

telemetry: getLatestTelemetry(),

};

ws.send(JSON.stringify(snapshot));

},

close(ws) {

console.log('[ws] client disconnected');

wsClients.delete(ws as unknown as WsClient);

},

message(_ws, raw) {

let cmd: ClientToServer;

try {

cmd = typeof raw === 'string' ? JSON.parse(raw) : (raw as ClientToServer);

} catch (e) {

console.error('[ws] invalid JSON from client:', e);

return;

}

publishControl(cmd);

},

});

// В production (или просто если рядом лежит frontend/dist) — раздаём

// собранный фронт с того же порта. В dev это не нужно: Vite держит свой

// сервер на 5173 и проксирует /ws → 8787.

if (existsSync(STATIC_DIR)) {

console.log(`[http] serving static frontend from ${STATIC_DIR}`);

// /assets/* и /vite.svg, /metronome.svg и т.п. — через static-плагин.

app.use(staticPlugin({ assets: STATIC_DIR, prefix: '', alwaysStatic: false }));

// Корень и любой не-API маршрут (SPA-fallback) — отдают index.html.

app.get('/', () => new Response(Bun.file(`${STATIC_DIR}/index.html`), {

headers: { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' },

}));

} else {

console.log(`[http] no static dir at ${STATIC_DIR} — UI served separately`);

}

app.listen(PORT);

console.log(`╔════════════════════════════════════════════════╗`);

console.log(`║  HELIOS backend                                 ║`);

console.log(`║  http://localhost:${PORT}                            ║`);

console.log(`║  ws://localhost:${PORT}/ws                           ║`);

console.log(`║  device: ${getDeviceId().padEnd(38)}║`);

console.log(`╚════════════════════════════════════════════════╝`);

export type App = typeof app;

Приложение Е. Backend — mqtt.ts (MQTT-клиент моста)

Путь: backend/src/mqtt.ts

// HELIOS backend — MQTT-клиент.

// Подписывается на helios/<deviceId>/{telemetry,status}, форвардит наверх через колбэки.

// Публикует команды в helios/<deviceId>/control.

import mqtt, { type MqttClient } from 'mqtt';

import type { Telemetry, DeviceStatus, ClientToServer } from './types';

const HOST = process.env.MQTT_HOST ?? 'broker.hivemq.com';

const PORT = Number(process.env.MQTT_PORT ?? 1883);

const DEVICE_ID = process.env.DEVICE_ID ?? 'helios-001';

const TOPIC_TELEMETRY = `helios/${DEVICE_ID}/telemetry`;

const TOPIC_STATUS    = `helios/${DEVICE_ID}/status`;

const TOPIC_CONTROL   = `helios/${DEVICE_ID}/control`;

export interface MqttBridgeEvents {

onTelemetry: (data: Telemetry) => void;

onStatus: (data: DeviceStatus) => void;

onBrokerConnect: (connected: boolean) => void;

}

let client: MqttClient | null = null;

let latestTelemetry: Telemetry | null = null;

let latestStatus: DeviceStatus | null = null;

let brokerConnected = false;

export const getLatestTelemetry = () => latestTelemetry;

export const getLatestStatus    = () => latestStatus;

export const isBrokerConnected  = () => brokerConnected;

export const getDeviceId        = () => DEVICE_ID;

export function connectMqtt(events: MqttBridgeEvents): void {

const clientId = `helios-backend-${Math.random().toString(16).slice(2, 10)}`;

console.log(`[mqtt] connecting to ${HOST}:${PORT} as ${clientId}`);

client = mqtt.connect(`mqtt://${HOST}:${PORT}`, {

clientId,

clean: true,

reconnectPeriod: 2000,

connectTimeout: 10_000,

});

client.on('connect', () => {

brokerConnected = true;

console.log(`[mqtt] connected to ${HOST}`);

client?.subscribe([TOPIC_TELEMETRY, TOPIC_STATUS], { qos: 0 }, (err) => {

if (err) console.error('[mqtt] subscribe error:', err);

else console.log(`[mqtt] subscribed to telemetry + status`);

});

events.onBrokerConnect(true);

});

client.on('reconnect', () => {

console.log('[mqtt] reconnecting...');

});

client.on('close', () => {

if (brokerConnected) console.log('[mqtt] connection closed');

brokerConnected = false;

events.onBrokerConnect(false);

});

client.on('error', (err) => {

console.error('[mqtt] error:', err.message);

});

client.on('message', (topic, payload) => {

let json: unknown;

try {

json = JSON.parse(payload.toString('utf-8'));

} catch (e) {

console.error('[mqtt] bad JSON on', topic, ':', e);

return;

}

if (topic === TOPIC_TELEMETRY) {

latestTelemetry = json as Telemetry;

events.onTelemetry(latestTelemetry);

} else if (topic === TOPIC_STATUS) {

latestStatus = json as DeviceStatus;

events.onStatus(latestStatus);

}

});

}

export function publishControl(cmd: ClientToServer): boolean {

if (!client || !brokerConnected) {

console.warn('[mqtt] cannot publish, not connected');

return false;

}

const payload = JSON.stringify(cmd);

client.publish(TOPIC_CONTROL, payload, { qos: 0, retain: false }, (err) => {

if (err) console.error('[mqtt] publish error:', err);

});

console.log('[mqtt] TX', TOPIC_CONTROL, payload);

return true;

}

Приложение Ж. Frontend — App.tsx (корневой компонент)

Путь: frontend/src/App.tsx

import { useHeliosSocket } from './hooks/useHeliosSocket';

import Header from './components/Header';

import SensorCards from './components/SensorCards';

import Tracker3D from './components/Tracker3D';

import Charts from './components/Charts';

import ControlPanel from './components/ControlPanel';

import EmptyState from './components/EmptyState';

export default function App() {

const state = useHeliosSocket();

const hasData = state.telemetry !== null;

return (

<div className="min-h-screen flex flex-col">

<Header

wsConnected={state.wsConnected}

brokerConnected={state.brokerConnected}

deviceOnline={state.deviceOnline}

lastUpdate={state.lastUpdate}

/>

<main className="flex-1 px-4 lg:px-8 py-6 max-w-[1600px] mx-auto w-full">

{!hasData ? (

<EmptyState

wsConnected={state.wsConnected}

brokerConnected={state.brokerConnected}

deviceOnline={state.deviceOnline}

/>

) : (

<div className="grid grid-cols-12 gap-6">

<div className="col-span-12 xl:col-span-8 flex flex-col gap-6">

<Tracker3D telemetry={state.telemetry} />

<Charts history={state.history} />

</div>

<div className="col-span-12 xl:col-span-4 flex flex-col gap-6">

<SensorCards telemetry={state.telemetry} />

<ControlPanel telemetry={state.telemetry} onSend={state.sendCommand} />

</div>

</div>

)}

</main>

<footer className="border-t border-slate-800/60 px-6 py-3 text-[11px] text-muted flex justify-between">

<span>HELIOS v2.4 · helios-001</span>

<span className="mono">broker.hivemq.com:1883</span>

</footer>

</div>

);

}

Приложение З. Frontend — useHeliosSocket.ts (WS-хук с историей)

Путь: src/hooks/useHeliosSocket.ts

// useHeliosSocket — единая точка для WS-соединения с бэком.

// Хранит последнее состояние, копит историю телеметрии для графиков, шлёт команды.

import { useEffect, useRef, useState, useCallback } from 'react';

import type {

Telemetry,

DeviceStatus,

ServerToClient,

ClientToServer,

} from '../types';

const HISTORY_SIZE = 120; // ~60 секунд при 500 мс между телеметриями

function getWsUrl(): string {

if (typeof window === 'undefined') return '';

const proto = window.location.protocol === 'https:' ? 'wss:' : 'ws:';

// В dev Vite проксирует /ws → ws://localhost:8787, в prod тоже /ws.

return `${proto}//${window.location.host}/ws`;

}

export interface HeliosState {

wsConnected: boolean;

brokerConnected: boolean;

deviceOnline: boolean;

telemetry: Telemetry | null;

history: Telemetry[];

lastUpdate: number | null;

sendCommand: (cmd: ClientToServer) => void;

}

export function useHeliosSocket(): HeliosState {

const wsRef = useRef<WebSocket | null>(null);

const reconnectTimerRef = useRef<number | null>(null);

const [wsConnected, setWsConnected]         = useState(false);

const [brokerConnected, setBrokerConnected] = useState(false);

const [deviceOnline, setDeviceOnline]       = useState(false);

const [telemetry, setTelemetry]             = useState<Telemetry | null>(null);

const [history, setHistory]                 = useState<Telemetry[]>([]);

const [lastUpdate, setLastUpdate]           = useState<number | null>(null);

useEffect(() => {

let cancelled = false;

const connect = () => {

if (cancelled) return;

const url = getWsUrl();

if (!url) return;

const ws = new WebSocket(url);

wsRef.current = ws;

ws.onopen = () => {

if (cancelled) return;

setWsConnected(true);

};

ws.onclose = () => {

setWsConnected(false);

setBrokerConnected(false);

setDeviceOnline(false);

if (!cancelled) {

reconnectTimerRef.current = window.setTimeout(connect, 2000);

}

};

ws.onerror = () => {

// close сработает следом, тут молчим

};

ws.onmessage = (e) => {

let msg: ServerToClient;

try {

msg = JSON.parse(e.data);

} catch {

return;

}

switch (msg.type) {

case 'telemetry':

setTelemetry(msg.data);

setLastUpdate(Date.now());

setHistory((h) => {

const next = h.length >= HISTORY_SIZE ? h.slice(1) : h.slice();

next.push(msg.data);

return next;

});

break;

case 'status':

setDeviceOnline(msg.data.online);

break;

case 'broker':

setBrokerConnected(msg.connected);

break;

case 'snapshot':

setBrokerConnected(msg.brokerConnected);

if (msg.status) setDeviceOnline(msg.status.online);

if (msg.telemetry) {

setTelemetry(msg.telemetry);

setLastUpdate(Date.now());

}

break;

}

};

};

connect();

return () => {

cancelled = true;

if (reconnectTimerRef.current) window.clearTimeout(reconnectTimerRef.current);

wsRef.current?.close();

};

}, []);

const sendCommand = useCallback((cmd: ClientToServer) => {

const ws = wsRef.current;

if (!ws || ws.readyState !== WebSocket.OPEN) {

console.warn('[ws] cannot send, socket not open', cmd);

return;

}

ws.send(JSON.stringify(cmd));

}, []);

return {

wsConnected,

brokerConnected,

deviceOnline,

telemetry,

history,

lastUpdate,

sendCommand,

};

}