MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

al REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ

ȘI MICROELECTRONICĂ

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Raport

Proiect de an

Aplicație Client–Server

Tema: Двухосевой солнечный трекер с реалтайм-телеметрией
и 3D-веб-дашбордом (HELIOS v2.4)

Executant:   Hamuev O.

Grupa academică:  CR-233

/____________________/

A verificat:  Calmîcov I.

/____________________/

Chișinău 2026

СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ

Возобновляемая энергетика стала ключевым направлением мирового развития. Среди всех её форм солнечная фотогальваника наиболее доступна, масштабируема и экономически выгодна как для крупных промышленных установок, так и для частных домохозяйств. Однако стационарная солнечная панель использует лишь часть доступной энергии: положение Солнца на небосводе меняется в течение дня и года, а угол падения лучей напрямую влияет на КПД фотоэлементов.

Решением этой проблемы являются солнечные трекеры — электромеханические системы, которые ориентируют панель перпендикулярно солнечным лучам. По различным исследованиям, двухосевой трекинг увеличивает суммарную выработку панели на 25–45 % по сравнению со стационарной установкой того же номинала. Главным препятствием к массовому внедрению таких систем остаётся стоимость, сложность настройки и недостаток понятных учебных материалов, которые позволили бы инженеру-новичку шаг за шагом разобраться в архитектуре и алгоритмах трекинга.

Параллельно с этим активно развивается направление Internet of Things (IoT). Современный IoT-проект всё реже представляет собой одно изолированное устройство и всё чаще — распределённую систему: микроконтроллер на стороне «железа», публичный или частный MQTT-брокер для маршрутизации сообщений, серверный шлюз, преобразующий поток данных в удобный для веб-интерфейса формат, и наконец, клиентское приложение, отображающее живое состояние установки и принимающее команды управления.

Тема настоящего проекта — разработка двухосевого солнечного трекера HELIOS v2.4 в виде полностью симулированной системы. Под симуляцией здесь понимается выполнение прошивки в среде Wokwi, эмулирующей микроконтроллер ESP32 и подключённую к нему периферию (4 LDR-фотодатчика, два сервопривода и индикаторный светодиод). Симуляция выбрана сознательно: она снимает требование наличия физического оборудования и позволяет сосредоточиться на алгоритмах слежения, архитектуре сетевого взаимодействия и качестве пользовательского интерфейса.

HELIOS v2.4 решает три прикладные задачи. Первая — самостоятельный двухосевой трекинг по показаниям четырёх LDR с обработкой ночного режима и плавным движением сервоприводов. Вторая — публикация JSON-телеметрии в публичный MQTT-брокер и приём команд управления через тот же брокер. Третья — интерактивный 3D-дашборд в браузере: он подписывается на телеметрию через WebSocket-шлюз, отображает состояние установки в режиме реального времени, рисует фотореалистичную трёхмерную модель трекера, графики ключевых параметров и панель ручного управления.

Архитектурно проект разделён на три независимых модуля: firmware/ — прошивка ESP32 на C++, backend/ — Bun + ElysiaJS-сервер, выполняющий роль моста между MQTT-брокером и WebSocket-клиентами, и frontend/ — React-приложение, собираемое Vite, со сценой react-three-fiber и графиками Recharts. Все три модуля общаются строго через стандартные протоколы (MQTT, HTTP, WebSocket), что делает систему расширяемой: вместо симулятора Wokwi можно подставить реальный ESP32, вместо публичного брокера — частный, а вместо браузерного UI — мобильное приложение.

Помимо демонстрации алгоритма, проект имеет образовательную ценность. Он показывает, как корректно строить IoT-приложение по двунаправленной схеме «команды / телеметрия», как организовать чистое разделение ответственности между прошивкой и сервером, и как создать современный фронтенд, который не выглядит как ещё один админ-шаблон. Особое внимание уделено качеству 3D-визуализации: сцена использует HDRI-окружение, физически корректные материалы (PBR), мягкие тени и постобработку, что превращает дашборд в наглядное и приятное в работе средство мониторинга.

# 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И РЫНКА

## Существующие аналоги и их недостатки

Современный рынок солнечных трекеров принципиально разделён на два класса. Первый — коммерческие промышленные системы, которые поставляются в составе крупных солнечных электростанций. Это, как правило, закрытые проприетарные решения с собственным контроллером, защищёнными протоколами и SCADA-системой мониторинга. Их основные особенности — высокая надёжность и точность, но также крайне высокая цена, недоступность исходного кода и невозможность подключения к ним сторонних веб-интерфейсов или образовательных платформ.

Второй класс — самодельные и учебные проекты на базе Arduino или ESP32, которых много в открытом сообществе. Несмотря на их популярность, у большинства из них есть общие недостатки: отсутствие сетевого взаимодействия и удалённой телеметрии, монолитный код в одном файле .ino без разделения на модули, отсутствие фильтрации сенсоров (показания LDR используются «сырыми», что приводит к рывкам сервоприводов), отсутствие алгоритма ночного парковочного режима и, как следствие, бесконечная попытка трекинга в темноте. Графические интерфейсы, если они и присутствуют, обычно ограничены примитивным виджетом на Blynk или Telegram-ботом.

Также существуют коммерческие облачные платформы мониторинга (ThingsBoard, Blynk, Cayenne), которые предоставляют готовые виджеты для IoT-устройств. Их сильная сторона — отсутствие необходимости писать собственный сервер и фронтенд. Слабая сторона — закрытая экосистема, ограничения бесплатного тарифа, отсутствие 3D-визуализации, невозможность кастомизации внешнего вида под бренд проекта и слабая интеграция со специфическими алгоритмами наподобие двухосевого трекинга.

Отдельно следует упомянуть онлайн-симуляторы вроде Wokwi и Tinkercad. Они отлично подходят для демонстрации работы прошивки, но никак не покрывают серверную и фронтенд-часть IoT-системы. Wokwi предоставляет визуализацию подключения и эмуляцию шины UART, но не имеет встроенных средств построения дашбордов или графиков из публикуемых устройством MQTT-сообщений.

## Сравнительный анализ решений

Для системного сравнения HELIOS v2.4 с существующими решениями была составлена сводная таблица, отражающая ключевые характеристики каждой категории.

| Характеристика | Промышл. трекер | Самоделка ESP32 | Облачная платформа | HELIOS v2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухосевой трекинг | да | да | не реализует | да |
| EMA-фильтрация LDR | да | редко | не относится | да (α=0.30) |
| Ночной парк-режим | да | редко | не относится | да |
| Открытый исходный код | нет | обычно да | частично | да |
| Удалённая телеметрия | через SCADA | часто нет | да | MQTT + WS |
| Двусторонние команды | да | редко | ограниченно | да (control) |
| Real-time 3D-визуал. | нет | нет | нет | да (R3F) |
| Цена внедрения | очень высокая | низкая | подписка | нулевая |
| Возможность обучения | нулевая | средняя | низкая | высокая |

Таблица наглядно показывает, что HELIOS v2.4 покрывает все ключевые требования к учебному IoT-проекту и одновременно обладает функциональностью, которой нет в коммерческих и облачных решениях, — фотореалистичной 3D-визуализацией состояния установки в реальном времени.

## Характеристики и преимущества разработанного приложения

HELIOS v2.4 объединяет в одном проекте три обычно разделяемые дисциплины: программирование микроконтроллеров на C++, серверную разработку на Bun/ElysiaJS и фронтенд на современном React-стеке. Это делает проект сильной отправной точкой для изучения архитектуры распределённых систем.

Ключевые особенности приложения:

• Полная симуляция железа в Wokwi — нет необходимости в физическом ESP32, паяльнике или лабораторном источнике питания.

• Модульная прошивка: каждый функциональный блок (сенсоры, трекер, сеть, телеметрия) вынесен в отдельный файл .h/.cpp.

• Использование MQTT Last Will and Testament (LWT): при потере соединения брокер автоматически публикует {"online":false}, что мгновенно отражается в UI.

• Реалистичная 3D-сцена на react-three-fiber с PBR-материалами, динамическими тенями, процедурной травой, дневным небом drei <Sky> и постобработкой (Bloom, Vignette).

• Чёткое разделение «команды / телеметрия»: ESP32 → MQTT → backend → WebSocket → UI для измерений и UI → WS → backend → MQTT → ESP32 для управления.

• Все компоненты общаются стандартными протоколами, что позволяет заменять любой из них без переписывания остальных.

# 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

## 2.1 ESP32 и Arduino C++

Для роли «мозга» установки выбран микроконтроллер ESP32 — двухъядерный 32-битный SoC, разработанный компанией Espressif Systems. Он совмещает в одном корпусе вычислительное ядро Xtensa LX6, аппаратные периферийные контроллеры (АЦП, ШИМ, SPI, I²C, UART), а также встроенные радиомодули Wi-Fi и Bluetooth. Именно встроенный Wi-Fi делает ESP32 оптимальным выбором для IoT-проекта, требующего подключения к публичной сети.

Прошивка написана на C++ в среде Arduino. Этот выбор обусловлен богатой экосистемой готовых библиотек: ESP32Servo для работы с сервоприводами без блокирования основного цикла, PubSubClient для лёгкой реализации MQTT-клиента и ArduinoJson 7 для сериализации/десериализации сообщений. Все три библиотеки имеют десятки тысяч установок и считаются де-факто стандартом сообщества.

При работе с ESP32 необходимо учитывать особенности конкретной версии Arduino-core. В версии 3.x была переработана работа с PWM-каналами: вместо устаревшей пары ledcSetup + ledcAttachPin теперь используется единая функция ledcAttach(pin, freq, bits), а запись значения выполняется через ledcWrite(pin, value), привязанную не к каналу, а к самому пину. В прошивке HELIOS используется именно этот современный API.

## 2.2 Симулятор Wokwi и проектирование схемы

Wokwi — это онлайн-симулятор встраиваемых устройств, поддерживающий ESP32, Arduino Uno/Mega, Raspberry Pi Pico и десятки других плат. Симулятор работает напрямую в браузере, использует ту же прошивку (.bin), что и реальная плата, и эмулирует периферию с физической точностью, достаточной для большинства учебных и прототипных задач.

Схема устройства описана в файле diagram.json и включает 5 потенциометров (имитируют 4 LDR и датчик напряжения солнечной панели), 2 сервопривода и индикаторный светодиод с токоограничивающим резистором 220 Ом. Wokwi позволяет менять значения потенциометров мышью в реальном времени, что соответствует изменению освещённости в реальных условиях.

Для локального запуска симуляции используется официальный wokwi-cli, требующий лишь CI-токена с wokwi.com. Это позволяет запускать симуляцию в фоне как обычный процесс операционной системы, в то время как браузерная вкладка остаётся свободной для отображения веб-интерфейса дашборда.

## 2.3 Протокол MQTT и публичный брокер

Для передачи телеметрии и команд управления выбран протокол MQTT — лёгкий публикуй-подписочный протокол, разработанный специально для IoT и сценариев с ограниченной пропускной способностью. MQTT работает поверх TCP и предусматривает три уровня гарантии доставки (QoS 0/1/2), а также механизм «последней воли» (Last Will and Testament).

В качестве брокера используется публичный сервер broker.hivemq.com:1883, не требующий регистрации или авторизации, что упрощает запуск проекта для других студентов. В производственной среде брокер должен быть приватным, с TLS и авторизацией по сертификатам, однако для образовательных и демонстрационных целей публичного брокера достаточно.

Структура топиков и их назначение приведены в таблице ниже.

| Топик | Кто публикует | Кто читает | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| helios/helios-001/telemetry | ESP32 | backend | JSON-снимок состояния каждые 500 мс |
| helios/helios-001/status | ESP32 | backend | online/offline, использует LWT |
| helios/helios-001/control | backend | ESP32 | команды управления (setMode/setServo/setDeadzone) |

Использование LWT принципиально для надёжности системы: если соединение ESP32 с брокером оборвётся, брокер автоматически опубликует сообщение {"online":false} в топик status. Бэкенд получит его так же, как обычное MQTT-сообщение, и пометит устройство как офлайн в WebSocket-канале фронта.

## 2.4 Серверная часть: Bun + ElysiaJS

Бэкенд выполнен на Bun — высокопроизводительной альтернативе Node.js, написанной на Zig с использованием движка JavaScriptCore. Bun сочетает в себе рантайм, сборщик, менеджер пакетов и тестовый раннер, что упрощает структуру проекта (нет необходимости в дополнительных webpack-конфигурациях).

В качестве HTTP/WebSocket-фреймворка выбран ElysiaJS — современный фреймворк, спроектированный специально под Bun. Он использует TypeScript-типизацию на этапе компиляции для генерации валидаторов запросов и автоматической документации, что даёт сразу два важных преимущества: безопасность от некорректных входных данных и минимизация рантайм-проверок.

Бэкенд выполняет три функции. Первая — поддерживать постоянное MQTT-соединение с broker.hivemq.com и форвардить все входящие сообщения (telemetry, status) в общий WebSocket-канал. Вторая — принимать команды от веб-клиентов через WebSocket и публиковать их в топик control. Третья — отдавать HTTP-endpoint /health и /api/snapshot для удобства отладки и интеграции с внешними мониторинговыми системами.

## 2.5 Клиентская часть: React + Vite + Three.js

Веб-интерфейс построен на React 18 со сборщиком Vite. Vite предоставляет почти мгновенное обновление кода в режиме разработки (Hot Module Replacement через ESM), а также агрессивно оптимизированный продакшн-билд через Rollup. На фоне традиционной связки webpack + create-react-app переход на Vite даёт в разы более быстрый цикл разработки.

Для 3D-сцены используется react-three-fiber — реактивная обёртка над three.js, позволяющая описывать сцену в декларативном JSX-синтаксисе. Вместе с библиотекой @react-three/drei (готовые хелперы: OrbitControls, ContactShadows, Sky, Cloud, Environment, Float) и @react-three/postprocessing (Bloom, Vignette) это даёт возможность собрать сцену уровня Awwwards в десятки раз быстрее, чем на чистом three.js.

Графики временных рядов (LDR-датчики, выходная мощность) построены на библиотеке Recharts. Иконки взяты из lucide-react. Утилитарная стилизация выполнена на Tailwind CSS — это даёт компактную и единообразную систему дизайна без необходимости писать собственные CSS-классы.

## 2.6 Сборка и инструментарий разработчика

Сборка прошивки выполняется через arduino-cli версии 1.4.1 и ESP32-core 3.3.8. Все три библиотеки (ESP32Servo 3.2.0, PubSubClient 2.8, ArduinoJson 7.4.3) устанавливаются стандартной командой arduino-cli lib install. Полученный бинарный файл .bin загружается в Wokwi через wokwi.toml-манифест.

Бэкенд и фронтенд запускаются автоматически через bat-скрипт start.bat в корне проекта: он устанавливает зависимости при первом запуске и поднимает оба процесса в отдельных окнах. Скрипт stop.bat завершает их по идентификатору порта (8787 и 5173). Таким образом, полный запуск стека на чистой машине требует только установки Bun и наличия CI-токена Wokwi.

# 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

## 3.1 Описание архитектуры и схемы функционирования

Архитектура HELIOS v2.4 следует классической трёхслойной модели для IoT-систем: устройство — шлюз — клиент. Каждый из трёх слоёв полностью независим, что позволяет тестировать и развивать его отдельно.

Поток данных снизу вверх (телеметрия): прошивка ESP32 каждые 500 мс формирует JSON-документ со снимком состояния и публикует его в топик helios/helios-001/telemetry. Бэкенд, выполняющий роль MQTT-клиента, получает это сообщение и широковещательно отправляет всем подключённым WebSocket-клиентам. Фронтенд получает сообщение, добавляет его в кольцевой буфер истории и обновляет состояние трекера, графики и 3D-сцену.

Поток данных сверху вниз (команды): пользователь нажимает кнопку или двигает слайдер в панели управления фронтенда. Фронт формирует команду в формате {"cmd":"setMode","value":"MANUAL"} и отправляет её по WebSocket. Бэкенд транслирует её в MQTT-сообщение в топик helios/helios-001/control. Прошивка получает сообщение в своём mqttCallback, парсит JSON и вызывает соответствующий метод трекера.

Помимо двух потоков данных, в системе есть третий канал — статус устройства. Это специальный топик status с LWT: при подключении ESP32 публикует туда {"online":true} с флагом retain, при потере соединения брокер сам публикует {"online":false}. Бэкенд хранит последний статус и пересылает его новым WebSocket-клиентам в первом сообщении-снапшоте.

| Слой | Технологии | Порт | Файлы |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware | C++, ESP32 core 3.x, ESP32Servo, PubSubClient, ArduinoJson 7 | — | firmware/*.ino, .h, .cpp |
| Backend | Bun 1.3, ElysiaJS 1.4, mqtt 5.x | 8787 | backend/src/index.ts, mqtt.ts |
| Frontend | React 18, Vite 5, R3F 8, drei 9, Tailwind 3, Recharts 2 | 5173 | frontend/src/** |

## 3.2 Алгоритм работы программного обеспечения

Алгоритм трекинга реализован в модуле tracker.cpp. Его основная идея — двух-этапная: сначала из четырёх показаний LDR вычисляются дифференциалы по вертикали и горизонтали, затем по этим дифференциалам с учётом «мёртвой зоны» (deadzone) принимается решение о направлении и величине шага сервопривода.

Перед расчётом дифференциалов сырые показания АЦП проходят через два этапа фильтрации: усреднение восьми последовательных выборок (ADC_SAMPLES = 8) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA) с коэффициентом α = 0.30. Это устраняет шумы 12-битного АЦП ESP32 и не даёт сервоприводам «дрожать» при микроколебаниях освещённости.

Дифференциалы вычисляются как разница средних показаний по парам LDR:

sensors.cpp · функция расчёта дифференциалов

Differentials sensorsComputeDifferentials(const SensorData& s) {

Differentials diff;

diff.vertical = (s.tl + s.tr) / 2 - (s.bl + s.br) / 2;

diff.horizontal = (s.tl + s.bl) / 2 - (s.tr + s.br) / 2;

return diff;

}

Если абсолютное значение дифференциала превышает deadzone (по умолчанию 50 единиц АЦП), целевое значение соответствующего сервопривода меняется на величину SERVO_STEP (по умолчанию 1°). Само движение в направлении цели выполняется отдельной функцией smoothMove(), которая каждые 30 мс приближает текущее положение к целевому ровно на 1°. Это даёт визуально плавное движение без рывков.

Особое внимание уделено ночному режиму. Если все четыре LDR одновременно показывают значения ниже NIGHT_THRESHOLD = 200 (что соответствует полной темноте), трекер переходит в режим PARKED: панель возвращается в горизонтальное положение (азимут 90°, элевация 10°) и остаётся там, периодически проверяя освещённость каждую минуту.

## 3.3 Описание программной реализации

### 3.3.1 Прошивка (firmware)

Прошивка состоит из шести модулей. Файл sketch.ino содержит точки входа setup() и loop(); все остальные файлы — функциональные модули.

| Модуль | Содержит | Зависит от |
| --- | --- | --- |
| config.h | константы: пины, пороги, тайминги, MQTT-параметры | — |
| sensors.{h,cpp} | чтение АЦП, EMA-фильтр, расчёт дифференциалов | config.h |
| tracker.{h,cpp} | алгоритм трекинга, сервоприводы, LED-индикатор | sensors.h, config.h |
| network.{h,cpp} | Wi-Fi + MQTT-клиент, LWT, реконнект | config.h |
| telemetry.{h,cpp} | JSON-сериализация, парсер control-команд | sensors.h, tracker.h, network.h |
| sketch.ino | инициализация, главный loop, расписание задач | все выше |

Основной цикл прошивки выглядит так:

sketch.ino · главный цикл

void loop() {

const unsigned long now = millis();

networkLoop();

if (now - lastLoopTick < LOOP_DELAY_MS) return;

lastLoopTick = now;

const SensorData s = sensorsRead();

const Differentials diff = sensorsComputeDifferentials(s);

trackerUpdate(s, diff);

if (now - lastTelemetryTick >= TELEMETRY_PERIOD) {

lastTelemetryTick = now;

if (networkIsConnected()) {

telemetryPublish(s, diff, trackerGetState());

}

}

}

Цикл работает без блокирующих delay() — все операции временного характера выполняются через сравнение millis() с накопленными метками времени. Это позволяет одновременно поддерживать MQTT-соединение, читать сенсоры, двигать сервоприводы и публиковать телеметрию без потерь и задержек.

### 3.3.2 Серверная часть

Бэкенд состоит всего из трёх TypeScript-файлов: index.ts (точка входа и WebSocket-сервер), mqtt.ts (MQTT-клиент и кэш последних значений), types.ts (общие типы данных, синхронизированные с фронтом). Минимализм здесь сознателен: всё лишнее (база данных, аутентификация, очереди) для учебного проекта избыточно.

Ключевая часть mqtt.ts — установка соединения с публичным брокером и подписка на нужные топики:

backend/src/mqtt.ts · подключение к брокеру и подписка

export function connectMqtt(handlers: Handlers) {

client = mqtt.connect(`mqtt://${MQTT_HOST}:${MQTT_PORT}`, {

clientId: `helios-backend-${Math.random().toString(16).slice(2)}`,

reconnectPeriod: 5000,

});

client.on('connect', () => {

brokerConnected = true;

handlers.onBrokerConnect(true);

client!.subscribe([TOPIC_TELEMETRY, TOPIC_STATUS]);

});

client.on('message', (topic, buf) => {

const payload = JSON.parse(buf.toString());

if (topic === TOPIC_TELEMETRY) {

latestTelemetry = payload;

handlers.onTelemetry(payload);

} else if (topic === TOPIC_STATUS) {

latestStatus = payload;

handlers.onStatus(payload);

}

});

}

Объект handlers передаётся из index.ts и содержит три колбэка, каждый из которых широковещательно отправляет данные в WebSocket. Таким образом, бэкенд не хранит состояние в каких-либо переменных уровня приложения — всё, что есть, это «последняя известная телеметрия», «последний статус» и список активных WebSocket-клиентов.

### 3.3.3 Клиентская часть

Фронтенд организован по принципу feature-based: каждый компонент отвечает за свою зону интерфейса и получает только нужные ему данные через props. Корневой компонент App.tsx использует хук useHeliosSocket, который инкапсулирует логику подключения к WebSocket, разбор входящих сообщений и кольцевой буфер истории.

| Компонент | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Header | логотип, статус-бейджи WS / Broker / Device, время последнего фрейма |
| SensorCards | 4 LDR-датчика, ΔV, ΔH, Panel output, LED indicator |
| Tracker3D | 3D-сцена react-three-fiber с панелью, солнцем и небом |
| Charts | графики LDR-датчиков и выходной мощности (Recharts) |
| ControlPanel | переключатель режима AUTO/MANUAL/PARKED, слайдеры az/el, deadzone |
| EmptyState | экран ожидания первой телеметрии |

Главный визуальный элемент — компонент Tracker3D. Внутри Canvas от react-three-fiber собрана сцена из следующих частей: дневное небо drei <Sky> с заданным sunPosition, направленный свет от того же положения солнца, ContactShadows для мягкой тени под трекером, процедурная травянистая поверхность (canvas-текстура зелёных оттенков + normal-map шум), сама модель трекера (основание, колонна, шарниры azimuth/elevation, солнечная панель с алюминиевой рамкой, тёмной подложкой, сеткой ячеек 6×4 и стеклянным покрытием) и многослойный солнечный диск с halo. Поверх Canvas нарисован HUD-оверлей: статус «tracking lock / aligning», текущие углы az/el и режим работы.

### 3.3.4 Реализация двусторонней связи

WebSocket-канал на стороне фронта реализован в одном пользовательском хуке useHeliosSocket. Он подключается к ws://localhost:8787/ws, восстанавливает соединение через таймер при разрыве, разбирает входящие сообщения по полю type (snapshot, telemetry, status, broker) и предоставляет наружу единый объект состояния. Отправка команд выполняется одним методом sendCommand(cmd), который сериализует объект в JSON и отправляет его в открытый сокет.

Формат команд, принимаемых прошивкой, описан в таблице.

| Команда | Поля | Эффект |
| --- | --- | --- |
| setMode | {"value":"AUTO" ¦ "MANUAL" ¦ "PARKED"} | переключает режим работы трекера |
| setServo | {"az":0..180, "el":10..170} | устанавливает целевые углы (только в MANUAL) |
| setDeadzone | {"value":0..2000} | регулирует чувствительность алгоритма |

Пример полного цикла команды (фронт → бэкенд → прошивка):

control flow: client → backend → firmware

// Фронтенд (TypeScript)

sendCommand({ cmd: 'setMode', value: 'MANUAL' });

// Бэкенд (TypeScript)

client.publish('helios/helios-001/control',

JSON.stringify(msg), { qos: 0 });

// Прошивка (C++)

if (strcmp(cmd, "setMode") == 0) {

const char* val = doc["value"];

if (strcmp(val, "MANUAL") == 0) trackerSetMode(MODE_MANUAL);

}

Такая трёхступенчатая цепочка гарантирует, что фронтенд никогда не общается с устройством напрямую: между ними всегда стоит проверяющий и логирующий шлюз. В будущем сюда легко добавить аутентификацию, журналирование и rate-limit, не меняя ни прошивку, ни UI.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного проекта была разработана полностью симулированная двухосевая система слежения за солнцем HELIOS v2.4. Реализация охватывает три независимых слоя: прошивку микроконтроллера ESP32, серверный шлюз на Bun + ElysiaJS и веб-интерфейс на React + Vite с 3D-сценой на react-three-fiber. Все три компонента работают по стандартным сетевым протоколам (MQTT и WebSocket), что делает систему открытой к расширению и замене любой из её частей.

Алгоритм трекинга реализован в виде модульной прошивки с грамотным разделением ответственности: сенсоры, трекер, сеть и телеметрия вынесены в отдельные модули, что упрощает чтение кода и его расширение. Прошивка поддерживает плавное движение сервоприводов, фильтрацию показаний по экспоненциальной скользящей средней, мёртвую зону для устранения дрожания, а также автоматический ночной парковочный режим.

Серверная часть выполняет роль моста между публичным MQTT-брокером и WebSocket-клиентами. Архитектура без базы данных намеренно упрощена: бэкенд хранит только последнюю известную телеметрию и статус устройства, что подходит для учебного и демонстрационного характера проекта, но при необходимости легко расширяется до полноценного хранения истории и аналитики.

Фронтенд представляет собой современный интерактивный дашборд с фотореалистичной 3D-визуализацией. Использование PBR-материалов, динамических теней, дневного неба, процедурной травы и постобработки выводит визуальный уровень дашборда на качественно новый уровень по сравнению со стандартными решениями вроде Blynk или ThingsBoard. Двусторонний канал управления позволяет не только наблюдать за состоянием устройства, но и активно вмешиваться в его работу.

Проект имеет очевидную образовательную ценность. Он демонстрирует студенту техники, обычно изучаемые по отдельности: программирование микроконтроллеров, проектирование сетевых сервисов, разработку SPA-приложений и работу с современной 3D-графикой в браузере. Полностью симулированный характер проекта снимает аппаратные барьеры: для запуска достаточно бесплатных инструментов (Wokwi CLI, Bun, arduino-cli) и стандартного браузера.

В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить: переход на приватный MQTT-брокер с TLS и авторизацией, добавление журналирования телеметрии в TimescaleDB или Prometheus, интеграцию с реальным ESP32 и реальными LDR-сенсорами, расширение алгоритма трекинга на использование астрономических расчётов положения Солнца (астрономический трекинг вместо сенсорного), а также мобильное приложение на React Native, переиспользующее существующий WebSocket-протокол.

# БИБЛИОГРАФИЯ

1. Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet. — Espressif, 2024.

2. Espressif Systems. arduino-esp32 Core, version 3.3.8. — github.com/espressif/arduino-esp32

3. Wokwi Documentation. ESP32 Simulator and Wokwi CLI. — wokwi.com/docs

4. OASIS. MQTT Version 5.0 Specification. — mqtt.org/mqtt-specification

5. HiveMQ. Public MQTT broker (broker.hivemq.com). — hivemq.com/public-mqtt-broker

6. Bun. Fast all-in-one JavaScript runtime. — bun.sh/docs

7. ElysiaJS. Ergonomic web framework for Bun. — elysiajs.com

8. O'Leary N. PubSubClient — MQTT client library for Arduino. — pubsubclient.knolleary.net

9. Blanchon B. ArduinoJson Library, version 7. — arduinojson.org

10. Wilbert K. ESP32Servo Library. — github.com/madhephaestus/ESP32Servo

11. Meta. React 18 Documentation. — react.dev

12. Vite. Next-generation frontend tooling. — vitejs.dev

13. Poimandres. react-three-fiber Documentation. — docs.pmnd.rs/react-three-fiber

14. Poimandres. @react-three/drei helpers collection. — github.com/pmndrs/drei

15. Poimandres. @react-three/postprocessing. — github.com/pmndrs/react-postprocessing

16. three.js authors. JavaScript 3D Library. — threejs.org

17. Tailwind Labs. Tailwind CSS v3 Documentation. — tailwindcss.com

18. Recharts authors. Composable charting library. — recharts.org

19. WHATWG. The WebSocket Protocol (RFC 6455). — datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455